ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (ĐÊ, KÈ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Lai Châu, tháng 4/2022

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vi

PHẦN I HIỆN TRẠNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI	1

1. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI	1

1.1. Hiện trạng công trình và tưới tiêu	1

1.2. Hiện trạng quản lý khai thác	5

1.3. Tình hình thực hiện quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020	10

1.4. Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi	12

1.5. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân	12

2. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN	13

2.1. Hiện trạng công trình và cấp nước	13

2.2. Hiện trạng quản lý khai thác	19

2.3. Kết quả đầu tư công trình CNSH tập trung nông thôn	19

2.4. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân	20

3. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ	22

3.1. Hiện trạng công trình và cấp nước	22

3.2. Hiện trạng quản lý khai thác	28

3.3. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân	28

4. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (ĐÊ, KÈ)	29

4.1. Tình hình thiên tai	29

4.2. Hiện trạng công trình kè và công tác quản lý thiên tai	31

4.3. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân	33

PHẦN II PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN, CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050	37

1. DỰ BÁO XU THẾ	37

1.1. Dự báo bối cảnh thời kỳ 2021-2030	37

1.2. Dự báo xu thế biến đổi khí hậu và nguồn nước	38

1.3. Dự báo nhu cầu dùng nước	41

1.4. Dự báo tác động thiên tai và thời tiết cực đoan đến tính bền vững các công trình thủy lợi, cấp nước và phòng chống thiên tai	44

1.5. Dự báo tác động của khoa học và công nghệ, nguồn lực đến phòng chống thiên tai và thủy lợi và cấp nước	45

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN THỦY LỢI THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050	46

2.1. Quan điểm, mục tiêu	46

2.2. Phương án phát triển thủy lợi thời kỳ 2021-2030	47

2.3. Tầm nhìn phát triển thủy lợi đến 2050	60

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050	60

3.1. Quan điểm, mục tiêu	60

3.2. Phương án phát triển công trình CNSH tập trung nông thôn thời kỳ 2021-2030	61

3.3. Tầm nhìn phát triển CNSH tập trung nông thôn đến 2050	73

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050	74

4.1. Quan điểm, mục tiêu	74

4.2. Phương án phát triển cấp nước đô thị thời kỳ 2021-2030	74

4.3. Tầm nhìn phát triển cấp nước đô thị đến 2050	79

5. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH PCTT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050	80

5.1. Phương án phát triển công trình PCTT thời kỳ 2021-2030	80

5.2. Tầm nhìn phát triển công trình PCTT đến 2050	87

6. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH	87

6.1. Giải pháp về cơ chế chính sách	87

6.2. Giải pháp về khoa học công nghệ	88

6.3. Giải pháp về quản lý, khai thác	89

6.4. Giải pháp về vốn đầu tư	90

6.5. Tổ chức thực hiện	90

PHỤ LỤC Danh mục dự án thủy lợi, cấp nước, PCTT đầu tư điển hình giai đoạn 2021-2030	92

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Quy mô hồ chứa trên địa bàn tỉnh	2

Bảng 2. Danh sách đập dâng có quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh	2

Bảng 3. Hiện trạng CTTL tỉnh Lai Châu năm 2020 phân theo huyện	7

Bảng 4. Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn	14

Bảng 5. Quy mô thực tế của các công trình CNSH tập trung nông thôn	15

Bảng 6. Tổng hợp công trình CNSH tập trung nông thôn năm 2020 phân theo huyện	17

Bảng 7. Hiện trạng các công trình cấp nước sạch đô thị năm 2020	25

Bảng 8. Các loại hình thiên tai và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng	29

Bảng 9. Biến đổi của lượng mưa và nhiệt độ dưới tác động của BĐKH	38

Bảng 10. Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển	41

Bảng 11. Nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp và sinh hoạt giai đoạn 2021-2030	44

Bảng 12. Công trình thủy lợi hồ chứa nước xây mới giai đoạn 2021-2025	52

Bảng 13. Công trình thủy lợi hồ chứa nâng cấp giai đoạn 2021-2025	54

Bảng 14. Công trình thủy lợi đập dâng  nâng cấp đảm bảo an toàn đập  giai đoạn 2021-2025	55

Bảng 15. Công trình thủy lợi đập dâng điển hình dự kiến nâng cấp  giai đoạn 2021-2030	56

Bảng 16. Công trình CNSH tập trung nông thôn sử dụng vốn vay WB  đầu tư giai đoạn 2021-2025	63

Bảng 17. Công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình dự kiến đầu tư xây dựng mới giai đoạn 2021-2030	64

Bảng 18. Công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình dự kiến  nâng cấp giai đoạn 2021-2025	68

Bảng 19. Công trình cấp nước đô thị đầu tư xây mới và nâng cấp giai đoạn 2021-2030	78

Bảng 20. Công trình kè điển hình dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2030	81

Bảng 21. Hạng mục tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo thiên tai	87

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| BTCT | Bê tông cốt thép |
| CNSH | Cấp nước sinh hoạt |
| CTTL | Công trình thủy lợi |
| HĐND | Hội đồng nhân dân |
| MNDBT | Mực nước dâng bình thường |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| ODA | Official Development Assistance- Hỗ trợ Phát triển Chính thức |
| PCTT&TKCN | Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| TNHH MTV | Trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| WB | Ngân hàng Thế Giới |

# PHẦN I
HIỆN TRẠNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

## 1. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI

### 1.1. Hiện trạng công trình và tưới tiêu

#### 1.1.1. Hiện trạng công trình

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 981 công trình thủy lợi (CTTL). Trong đó 04 công trình hồ chứa, 977 công trình đập (phai đập, đập dâng). Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) quản lý thủy nông Lai Châu quản lý 97 công trình, các công trình còn lại do các huyện, thành phố quản lý. Số công trình kiên cố là 863 công trình và 118 công trình. Phân theo tình trạng hoạt động của công trình như sau:

- Số công trình hoạt động tốt: 601 công trình, chiếm 69,64%;

- Số công trình hoạt động trung bình: 235 công trình, chiếm 27,23%;

- Số công trình hoạt động kém: 27 công trình, chiếm 3,13%;

- Số công trình không hoạt động: 0 công trình.

Các CTTL có quy mô cấp nước thấp nhất từ vài ha đến mức cao nhất khoảng 300 ha. Hầu hết các công trình có quy mô cấp nước trong phạm vi 1 xã, không có công trình cấp nước liên huyện.

##### 1.1.1.1.Hiện trạng công trình đầu mối

Công trình đầu mối phân theo mức độ kiên cố gồm 863 công trình kiên cố (chiếm 88%) và 118 công trình tạm (chiếm 12%). Các huyện có số lượng công trình lớn bao gồm huyện Phong Thổ 186 công trình, huyện Sìn Hồ 167 công trình, huyện Tam Đường 159 công trình và huyện Mường Tè 139 công trình (Bảng 1.3). Tỷ lệ công trình đầu mối kiên cố đạt cao nhất tại huyện Nậm Nhùn (100%) và thấp nhất tại TP. Lai Châu (68%), các huyện còn lại đạt 79-94%.

Công trình đầu mối hồ chứa: Gồm 04 công trình là hồ Hoàng Hồ và hồ Pa Khóa thuộc huyện Sìn Hồ, hồ Khu 9 thuộc huyện Than Uyên, hồ Hạ Lưu thuộc thành phố Lai Châu. Theo phân loại quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, trong tổng số 4 hồ chứa có 3 hồ chứa có quy mô lớn và 1 hồ chứa có quy mô vừa.

Bảng 1. Quy mô hồ chứa trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Wtoàn bộ (106 m3) | Chiều cao đập (m) | Chiều dài đập (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ chứa nước lớn (15 m ≤ Hđ < 100 m hoặc 3 triệu m3 ≤ W < 1 tỷ m3 hoặc 10 m ≤ Hđ < 15 m và Lđập ≥ 500 m hoặc Qxả tràn > 2.000 m3/s) |  |  |  |  |
| 1 | Hoàng Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2,406 | 38,6 | 133,9 |
| 2 | Pa Khóa | Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ | 0,524 | 25,5 | 145,0 |
| 3 | Khu 9 | Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên | 0,468 | 22,0 | 99,0 |
| II | Hồ chứa nước vừa (10 m ≤ Hđ < 15 m hoặc 0,5 triệu m3 ≤ W < 3 triệu m3) |  |  |  |  |
| 1 | Hạ Lưu | Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu | 0,770 | 7,0 | 405,0 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Công trình đầu mối đập dâng: Phân theo quy mô công trình (Nghị định 67/2018/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh không có CTTL đập dâng có quy mô đập lớn và đập vừa, chỉ có quy mô đập nhỏ (Hđ<10 m). Trong đó, đập nhỏ có chiều cao trong khoảng 5 m < Hđ < 10 m có 10 đập.

Bảng 2. Danh sách đập dâng có quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Chiều cao đập (m) | Chiều dài đập (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đập lớn (15 m ≤ Hđ < 100 m hoặc 3 triệu m3 ≤ W < 1 tỷ m3 hoặc 10 m ≤ Hđ < 15 m và Lđập ≥ 500 m): không có |  |  |  |
| II | Đập nhỏ (10 m ≤ Hđ < 15 m) |  |  |  |
| 1 | Đập công trình thủy lợi Nậm Mít | Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên | 6,0 | 23,0 |
| 2 | Đập công trình thủy lợi Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường | 5,5 | 21,0 |
| 3 | Đập công trình thủy lợi Thèn Pả | Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | 5,2 | 17,5 |
| 4 | Đập công trình thủy lợi Chu Va 1+2 | Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | 6,3 | 40,0 |
| 5 | Đập công trình thủy lợi Nậm Ma Nọi | Xã Mường Tè, huyện Mường Tè | 5,5 | 25,0 |
| 6 | Đập công trình thủy lợi Phai Cát | Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ | 7,0 | 46,0 |
| 7 | Đập công trình thủy lợi Nậm Há | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | 7,0 | 40,0 |
| 8 | Đập công trình thủy lợi Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 6,0 | 25,0 |
| 9 | Đập công trình thủy lợi Nậm Pe | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 7,0 | 40,0 |
| 10 | Đập công trình thủy lợi Hua Cưởm | Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 5,0 | 20,0 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Các công trình hồ chứa (4 hồ) và đập dâng có quy mô nhỏ hiện chưa đáp ứng về yêu cầu quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

##### 1.1.1.2. Hiện trạng công trình kênh mương

Tổng chiều dài kênh mương là 2.174,9 km; trong đó có 1.684,7 km kiên cố chiếm 77,5%, 490,2 km kênh đất chiếm 22,5%. Huyện Tam Đường có tỷ lệ kiên cố kênh mương đạt 62%, huyện Nâm Nhùn đạt 94%, các địa phương còn lại có tỷ lệ kiên cố kênh mương đạt 71-86% (Bảng 1.3).

Số công trình có kênh mương được kiên cố toàn bộ là 588 công trình, chiếm 60%; công trình có kênh mương được kiên cố một phần là 327 công trình chiếm 33%; công trình có kênh mương chưa được kiên cố là 66 công trình chiếm 7%.

#### 1.1.2. Hiện trạng tưới, tiêu

Tổng diện tích được cấp nước tưới cả năm từ công trình thủy lợi là 26.701,8 ha. Trong đó, diện tích lúa mùa là 17.973,7 ha (đạt 85% tổng diện tích lúa nước vụ mùa), diện tích lúa chiêm xuân là 6.792 ha (đạt 100% diện tích lúa chiêm xuân, tương ứng 99% diện tích đất lúa 2 vụ), 1.388,2 ha rau màu, 47 ha cây ăn quả và 501 ha thủy sản.

Các công trình thủy lợi chủ yếu là cấp nước tự chảy và mới tập trung vào cấp nước cho cây lúa, cấp nước cho cây trồng cạn còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để đáp ứng yêu cầu cấp nước đa mục tiêu cho cây lúa, cây trồng cạn, thủy sản và nước sinh hoạt cần xây dựng các công trình hồ chứa cấp nước cho các khu vực sản xuất tập trung, hàng hóa trên địa bàn tỉnh như khu vực xã Bình Lư, Sơn Bình, thị trấn Tân Uyên, thị trấn Than Uyên, thị trấn Sìn Hồ

Do đặc điểm diện tích canh tác nhỏ trên địa hình dốc nên việc tiêu thoát nước nông nghiệp chủ yếu là hình thức tự chảy. Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ tưới nước và tiêu nước.

### 1.2. Hiện trạng quản lý khai thác

Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông tỉnh, trực tiếp quản lý các công trình có diện tích tưới ≥ 50 ha, các hồ chứa có chiều cao đập trên 15m, các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn 2 xã. Hiện tại công ty tiếp nhận và đang quản lý 95 công trình và 02 hồ chứa thủy lợi. Tổ chức bộ máy và nhân sự hiện của Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu về cơ bản đã đáp ứng nhiệm vụ được giao. Hàng năm 100% diện tích đã ký với các đơn vị dùng nước đều được cấp nước đầy đủ; công trình được quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên phát huy được hiệu quả đầu tư và tăng tuổi thọ công trình.

Tổ chức thủy lợi cơ sở: Ban Thủy lợi xã (do UBND huyện thành lập ở mỗi xã), Tổ thủy lợi thôn/bản (do UBND xã ký quyết định thành lập) trực tiếp quản lý các công trình thủy lợi còn lại (trừ các công trình đã bàn giao cho Công ty). Đa phần các địa phương đã lồng ghép nhiệm vụ kết hợp quản lý cả công trình thủy lợi và cấp nước nông thôn cho các ban, tổ. Đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 105 xã, phường, thị trấn đã thành lập và kiện toàn lại ban quản lý thủy lợi, trong đó Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên gồm các công chức kế toán, giao thông - thuỷ lợi và địa chính là tổ viên; thành lập 743 tổ tại các thôn, bản (mỗi tổ từ 3 - 5 thành viên). Trình độ năng lực và năng lực của các tổ chức thủy lợi cơ sở còn nhiều hạn chế.

Ban thủy lợi xã, tổ thủy lợi thôn, bản đã sử dụng nguồn hỗ trợ tiền sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để quản lý vận hành, tu sửa, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.

Các địa phương đã sử dụng nguồn sự nghiệp thủy lợi, để sửa chữa các công trình và ưu tiên bố trí các nguồn khác để đầu tư, nâng cấp công trình, đặc biệt là những công trình hư hỏng do thiên tai gây ra.

Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên chỉ đạo UBND các huyện, công ty TNHH MTV quản lý thủy nông kịp thời nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các công trình bị hư hỏng đáp ứng như cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất đồng thời tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ.

Căn cứ diện tích được phê duyệt và Quy định giá tối đa tại Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ, kinh phí được miễn thủy lợi phí trong giai đoạn 2016-2020 với tổng số tiền 144 tỷ đồng (khoảng 26 tỷ đồng/năm), trong đó công ty TNHH MTV quản lý thủy nông là 55 tỷ, chi có mục tiêu cho các huyện thành phố 88 tỷ đồng. Việc phân bổ kịp thời nguồn kinh phí đã giúp các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn kinh phí duy trì nước tưới tiêu cho các đối tượng dùng nước. Các đơn vị quản lý sử dụng nguồn kinh phí cơ bản đã thực hiện đúng các quy định hiện hành. Tỉnh Lai Châu là tỉnh khó khăn do đó nguồn kinh phí được trung ương hỗ trợ 100% do đó hàng năm kinh phí chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu theo diện tích miễn thủy lợi phí được phê duyệt.

Kinh phí từ nguồn thủy lợi phí cấp bù được sử dụng để chi công quản lý và duy tu, bảo dưỡng công trình. Trong đó, 40-50% kinh phí được cấp hàng năm được sử dụng để duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do các công trình thủy lợi thường xuyên bị hư hỏng do lũ và sạt lở đất nên một số công trình còn chưa được sửa chữa, nâng cấp kịp thời nên hiệu quả cấp nước thấp.

Bảng 3. Hiện trạng CTTL tỉnh Lai Châu năm 2020 phân theo huyện

| STT | Địa bàn | Công trình đầu mối |  |  | Thực tế khai thác (ha) |  |  |  |  |  | Hệ thống kênh (km) |  |  | Hiện trạng hoạt động công trình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiên cố | Tạm | Tổng cộng | Chiêm | Mùa | Cây ăn quả | Màu | Thủy sản | Tổng cộng | Tổng cộng | Tạm | Kiên cố | Tốt | TB | kém | KHĐ | Cộng |
|  | Tổng cộng toàn tỉnh | 863 | 114 | 981 | 6.792,0 | 17.973,7 | 47,0 | 1.388,2 | 501,0 | 26.701,8 | 2.174,9 | 490,2 | 1.684,7 | 601 | 235 | 27 | - | 863 |
| 1 | Thành phố Lai Châu | 27 | 13 | 40 | 41,0 | 635,0 | - | 261,0 | 122,7 | 1.059,7 | 58,2 | 17,0 | 41,2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 1,1 | Thành phố quản lý | 27 | 13 | 40 | 41,0 | 635,0 |  | 261,0 | 122,7 | 1.059,7 | 58,2 | 17,0 | 41,2 | 24 | 3 |  |  | 27 |
| 1,2 | Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý (công ty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Sìn Hồ | 137 | 30 | 167 | 591,0 | 3.026,7 | - | 73,2 | 37,3 | 3.728,2 | 288,3 | 72,8 | 215,5 | 65 | 62 | 10 | 0 | 137 |
| 2,1 | Huyện quản lý | 115 | 30 | 145 | 206,1 | 1.759,0 |  | 31,2 | 18,9 | 2.015,2 | 239,5 | 64,3 | 175,2 | 50 | 55 | 10 |  | 115 |
| 2,2 | Công ty | 22 |  | 22 | 384,9 | 1.267,7 |  | 42,0 | 18,4 | 1.713,0 | 48,8 | 8,5 | 40,3 | 15 | 7 |  |  | 22 |
| 3 | Huyện Than Uyên | 111 | 8 | 119 | 1.912,6 | 2.604,1 | - | 178,1 | 83,8 | 4.776,4 | 344 | 59 | 296 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 3,1 | Huyện quản lý | 103 | 8 | 111 | 1367,7 | 1789,9 |  | 62,0 | 65,6 | 3.283,0 | 232 | 42 | 190 | 103 |  |  |  | 103 |
| 3,2 | Công ty | 8 |  | 8 | 544,9 | 814,2 |  | 116,1 | 18,2 | 1.493,4 | 112 | 17 | 106 | 8 |  |  |  | 8 |
| 4,0 | Huyện Tam Đường | 125 | 34 | 159 | 644,6 | 3.596,0 | - | 579,7 | 111,7 | 4.932,0 | 426,3 | 161,7 | 264,6 | 70 | 51 | 4 |  | 125 |
| 4,1 | Huyện quản lý | 98 | 34 | 132 | 131,4 | 1.566,2 |  | 197,9 | 78,4 | 1.973,9 | 298,0 | 142,5 | 155,5 | 53 | 41 | 4 |  | 98 |
| 4,2 | Công ty | 27 |  | 27 | 513,2 | 2.029,8 |  | 381,8 | 33,3 | 2.958,1 | 128,3 | 19,2 | 109,1 | 17 | 10 |  |  | 27 |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 170 | 16 | 186 | 665,4 | 1.949,5 | - | 54,7 | 13,4 | 2.683,0 | 410,0 | 63,2 | 346,8 | 120 | 45 | 5 | 0 | 170 |
| 5,1 | Huyện quản lý | 161 | 16 | 177 | 363,4 | 1.562,5 |  | 25,2 | 5,4 | 1.956,5 | 374,8 | 59,1 | 315,7 | 114 | 42 | 5 |  | 161 |
| 5,2 | Công ty | 9 |  | 9 | 302,0 | 387,0 |  | 29,5 | 8,0 | 726,5 | 35,2 | 4,1 | 31,1 | 6 | 3 |  |  | 9 |
| 6 | Huyện Tân Uyên | 106 |  | 110 | 1.844,1 | 3.408,4 | - | 203,7 | 98,1 | 5.554,3 | 302,2 | 42,2 | 260,0 | 78 | 24 | 4 | 0 | 106 |
| 6,1 | Huyện quản lý | 88 | 4 | 92 | 1.233,0 | 2.245,0 |  | 133,0 | 74,0 | 3.685,0 | 194,8 | 36,1 | 158,6 | 68 | 16 | 4 |  | 88 |
| 6,2 | Công ty | 18 |  | 18 | 611,1 | 1.163,4 |  | 70,7 | 24,1 | 1.869,3 | 107,4 | 6,1 | 101,4 | 10 | 8 |  |  | 18 |
| 7 | Huyện Nậm Nhùn | 56 | 6 | 62 | 352,5 | 793,7 | 47,0 | 18,8 | 1,2 | 1.213,2 | 149,9 | 8,6 | 141,4 | 41 | 11 | 4 | 0 | 56 |
| 7,1 | Huyện quản lý | 50 | 6 | 56 | 223,5 | 576,7 | 47,0 | 18,8 | 1,2 | 867,2 | 124,6 | 4,2 | 120,5 | 37 | 9 | 4 |  | 50 |
| 7,2 | Công ty | 6 |  | 6 | 129,0 | 217,0 |  |  |  | 346,0 | 25,3 | 4,4 | 20,9 | 4 | 2 |  |  | 6 |
| 8 | Huyện Mường Tè | 131 | 8 | 139 | 830,5 | 1.886,2 | - | 13,0 | 25,4 | 2.755,1 | 237,4 | 67,3 | 170,1 | 92 | 39 | 0 | 0 | 131 |
| 8,1 | Huyện quản lý | 124 | 8 | 132 | 624,5 | 1.501,2 |  | 13,0 | 17,4 | 2.156,1 | 202,2 | 63,5 | 138,7 | 87 | 37 |  |  | 124 |
| 8,2 | Công ty | 7 |  | 7 | 206,0 | 385,0 |  |  | 8,0 | 599,0 | 35,2 | 3,8 | 31,4 | 5 | 2 |  |  | 7 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

### 1.3. Tình hình thực hiện quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020

#### 1.3.1. Mục tiêu của Quy hoạch Thủy lợi giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 và được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 03/2/2016. Quy hoạch thủy lợi đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến năm 2020, chi tiết kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Mục tiêu 1:

+ Đến năm 2020 diện tích trồng lúa đạt 20.500ha, có 19.000 ha lúa vụ mùa (đạt 92% tổng diện tích lúa nước vụ mùa) được đảm bảo tưới từ công trình thủy lợi, 7.500 ha lúa chiêm xuân (đạt 100% diện tích lúa chiêm xuân) được đảm bảo cấp nước tưới từ công trình thủy lợi.

- Đầu tư xây dựng mới 07 hồ chứa và 21 công trình tưới tự chảy có năng lực tưới từ 30 ha trở lên, tăng diện tích ruộng nước (800ha lúa mùa, 600 ha lúa chiêm xuân);

- Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có đảm bảo tưới cho 18.200 ha lúa vụ mùa; 6.900ha lúa chiêm xuân.

- Mục tiêu 2: Sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 195.000 tấn

- Mục tiêu 3: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi kết hợp phục vụ các mục tiêu: Kết hợp tưới với cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

#### 1.3.2. Kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi

1/ Kết quả thực hiện các mục tiêu quy hoạch đã đạt được

Kết quả thực hiện Mục tiêu 1:

- Đến năm 2020 diện tích trồng lúa nước đạt 21.150 ha; trong đó 17.974 ha lúa vụ mùa (đạt 85% tổng diện tích lúa nước vụ mùa) được đảm bảo tưới tưới từ công trình thủy lợi, có 6.792 ha lúa chiêm xuân (đạt 100% diện tích lúa chiêm xuân) được đảm bảo tưới từ công trình thủy lợi. Diện tích lúa vụ mùa được tưới tăng từ 14.767 ha vào năm 2010 lên 17.975 vào năm 2020 (tăng 3.208 ha), diện tích lúa vụ chiêm được tưới tăng từ 5.400 ha vào năm 2010 lên 6.779 vào năm 2020 (tăng 1.379 ha);

- Đầu tư xây dựng mới 03 hồ chứa và 137 công trình tưới tự chảy, diện tích ruộng lúa nước tăng 3.208 ha;

- Cải tạo, nâng cấp 350 công trình thủy lợi đảm bảo cấp nước tưới cho 17.974 ha lúa vụ mùa và 6.792 ha lúa chiêm xuân.

Kết quả thực hiện mục tiêu 2: Đến năm 2020 sản lượng lương thực ước đạt 218.000 tấn.

Kết quả thực hiện mục tiêu 3: Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đã kết hợp phục vụ các mục tiêu sản xuất chuyên canh lúa gạo chất lượng cao tại cánh đồng Bình Lư và Mường Than. Kết hợp giữa tưới ruộng với cấp nước nuôi trồng thủy sản, tưới cho cây trồng cạn.

Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân, một số diện tích từ một vụ đã tăng lên 2 vụ từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

2/ Những nội dung chưa đạt và chưa thực hiện trong mục tiêu quy hoạch

Các công trình hồ chứa, thủy lợi đã được phê duyệt trong quy hoạch thủy lợi chưa được thực hiện gồm: Hồ Phiêng Lúc (Tân Uyên); Hồ Nậm Thi (Sơn Bình-Bình Lư); Hồ Giang Ma (Tam Đường); Hồ Căn Co (Sìn Hồ); Thủy lợi Phìn Khò 1 (Mường Tè). Nguyên nhân chính chưa thực hiện các công trình thủy lợi này gồm:

- Nguồn kinh phí phân bổ cho việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi còn nhiều hạn chế;

- Trong việc thực hiện quy hoạch còn có sự trùng lặp như Hồ Nậm Thi (Sơn Bình- Bình Lư) trùng với Quy hoạch của Thủy điện Nậm Giê.

Diện tích cấp nước phụ vụ nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 501 ha, đạt  63% so với mục tiêu quy hoạch (800 ha vào năm 2020). Diện tích cây trồng cạn, cây rau màu được tưới năm 2020 là 1435 ha, đạt 38% so với mục tiêu quy hoạch (3.700 ha vào năm 2020).

### 1.4. Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi

Tỉnh Lai Châu có số lượng công trình thủy lợi lớn nhưng hầu hết có quy mô nhỏ, diện tích phục vụ hầu hết trong phạm vi 1 xã. Toàn tỉnh không có công trình thủy lợi có quy mô liên huyện hoặc liên tỉnh.

Các công trình hồ chứa thủy lợi có thể kết hợp với ngành du lịch tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho khách du lịch trên vùng lòng hồ, ven hồ.

Các công trình hồ chứa có dung tích nhỏ chủ yếu có nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp hoặc sinh hoạt, không có dung tích phòng lũ và không có nhiệm vụ điều tiết lũ.

### 1.5. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

#### 1.5.1. Kết quả đạt được

Toàn tỉnh có 981 công trình thủy lợi. Trong đó 04 công trình hồ chứa, 977 công trình đập (phai đập, đập dâng). Số công trình đã được kiên cố và đang hoạt động là 863 công trình, công trình chưa kiên cố là 118 công trình. Tổng chiều dài kênh mương là 2.174,9 km; trong đó có 1.684,7 km kiên cố chiếm 77,5%, 490,2 km kênh đất chiếm 22,5%. Tổng diện tích được cấp nước tưới cả năm từ công trình thủy lợi là 26.701,8 ha. Trong đó, diện tích lúa mùa là 17.973,7 ha, diện tích lúa chiêm xuân là 6.792 ha, 1.388,2 ha rau màu, 47 ha cây ăn quả và 501 ha thủy sản.

Công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Chính sách hỗ trợ tiền sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn sự nghiệp thủy lợi để thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình góp phần nâng cao tuổi thọ và năng lực tưới của các công trình.

Các công trình thủy lợi sau khi được đầu tư đều có tổ chức làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tính bền vững của của công trình.

#### 1.5.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Hoạt động của một số ban thuỷ lợi xã và tổ thủy lợi thôn, bản chưa đáp ứng được yêu cầu, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên môn nên việc vận hành khai thác các công trình chưa thật sự hiệu quả.

Trong công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi còn dựa chủ yếu vào nguồn hỗ trợ của nhà nước, chưa huy động được đóng góp của người dân.

Các công trình thủy lợi thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai như sạt lở đất, lũ, lũ quét gây hư hại công trình nhưng nguồn duy tu bảo dưỡng hàng năm còn hạn chế, chưa kịp thời dẫn đến một số công trình phát huy hiệu quả kém.

Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cấp nước đa mục tiêu còn thiếu. Bên cạnh đó, diện tích các khu tưới nhỏ lẻ, phân tán và địa hình chia cắt phức tạp nên không phù hợp để phát triển các công trình thủy lợi lớn với quy mô cấp nước liên vùng, liên huyện cũng như mở rông diện tích tưới tiêu.

Vận hành của các công trình điện phía thượng nguồn làm ảnh hưởng đến sử dụng nước của các công trình thủy lợi phía hạ du. Tình trạng tranh chấp nguồn nước còn xảy ra khi nhiều công trình thủy lợi khai thác cùng một nguồn nước.

## 2. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN

### 2.1. Hiện trạng công trình và cấp nước

#### 2.1.1. Hiện trạng công trình

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 804 công trình cấp nước sinh hoạt (CNSH) tập trung nông thôn. Số công trình đang hoạt động là 692 công trình chiếm 86,07%, cấp nước cho 52.742 hộ dân với 259.390 nhân khẩu chiếm 68,0% dân số nông thôn. Phân loại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo trạng thái hoạt động như sau:

- Công trình hoạt động tốt: 354 công trình, chiếm 44,03%;

- Công trình hoạt động trung bình: 209 công trình, chiếm 26,00%;

- Công trình hoạt động kém hiệu quả: 129 công trình, chiếm 16,04%;

- Công trình không hoạt động: 112 công trình, chiếm 13,93%.

Quy mô công trình: Công trình có quy mô cấp nước cho vài chục người dân đến lớn hơn 1000 người dân. Trong đó, các công trình có quy mô cấp nước theo thiết kế như sau:

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 100 người: 36 công trình, chiếm 4%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 100-300 người: 281 công trình, chiếm 35%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 300-500 người: 249 công trình, chiếm 31%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 500-800 người: 157 công trình, chiếm 20%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 800-1000 người: 31 công trình, chiếm 4%;

- Quy mô cấp nước lớn hơn 1000 người: 50 công trình, chiếm 6%;

Bảng 4. Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn

| TT | Tên huyện | Số xã hưởng lợi | Quy mô thiết kế CNSH (người) |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-100 | 100-300 | 300-500 | 500-800 | 800-1000 | >1000 |  |
| 1 | Tân Uyên | 10 | 1 | 32 | 29 | 20 | 5 | 7 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 12 | 2 | 27 | 35 | 24 | 6 | 10 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 14 | 0 | 20 | 38 | 29 | 7 | 11 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 18 | 8 | 53 | 56 | 18 | 7 | 5 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 14 | 7 | 48 | 32 | 20 | 0 | 5 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 9 | 5 | 30 | 13 | 13 | 3 | 1 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 22 | 11 | 67 | 44 | 32 | 3 | 11 | 168 |
|  | Tổng | 101 | 36 | 281 | 249 | 157 | 31 | 50 | 804 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Trong quá trình khai thác, quy mô cấp nước thực tế của các công trình đã thay đổi, một số công trình sau khi nâng cấp đã tăng quy mô cấp nước so với quy mô thiết kế, tuy nhiên cũng nhiều công trình giảm so với năng lực thiết kế.

Bảng 5. Quy mô thực tế của các công trình CNSH tập trung nông thôn

| TT | Tên huyện | Quy mô thực tế cấp nước sinh hoạt (người) |  |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1-100 | 100-300 | 300-500 | 500-800 | 800-1000 | >1000 |  |
| 1 | Tân Uyên | 31 | 10 | 33 | 10 | 5 | 4 | 1 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 9 | 6 | 35 | 29 | 16 | 3 | 6 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 13 | 15 | 43 | 16 | 12 | 1 | 5 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 27 | 13 | 68 | 30 | 3 | 4 | 2 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 3 | 7 | 45 | 32 | 20 | 0 | 5 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 3 | 3 | 26 | 18 | 9 | 3 | 3 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 25 | 6 | 71 | 33 | 26 | 1 | 6 | 168 |
|  | Tổng | 112 | 62 | 324 | 170 | 92 | 16 | 28 | 804 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

#### 2.1.2. Hiện trạng cấp nước

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết năm 2020 ước đạt 85,2% tăng 10% so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ được sử dụng nước theo QCVN 01:2018/BYT đạt 30,3%. Số dân nông thôn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 14,8% tổng số dân nông thôn.

Số công trình CNSH tập trung nông thôn đang hoạt động là 692 công trình  cấp nước cho 52.742 hộ dân với 259.390 nhân khẩu, chiếm 68,0% dân số nông thôn. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nguồn nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình từ các nguồn khác là 32%.

Ước tính khoảng 95% thôn/bản trên địa bàn tỉnh đã được cấp nước từ công trình CNSH tập trung nông. Năng lực thiết kế của các công trình CNSH có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của dân số nông thôn đến năm 2020. Tuy nhiên, nhiều công trình bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở đất không được sửa chữa kịp thời hoặc công tác quản lý kém thời dẫn đến nhiều công trình hoạt động kém hoặc không hoạt động (112 công trình không hoạt động). Các công trình này cần được bố trí để nâng cấp, sửa chữa để phát huy năng lực cấp nước. Dân cư phân bố thưa cũng làm giảm quy mô cấp nước của các công trình.

Bên cạnh đó, khu vực còn khó khăn về cấp nước như nguồn nước xa khu dân cư hoặc dân cư phân bố ở các khu vực cao như: Xã Mù Sang, Vàng San, Dào San, Tung Quan Lìn và xã Pa Vây Sử thuộc huyện Sìn Hồ; xã Làng Mô, Phìn Hồ và Hồng Thu huyện Sìn Hồ; xã Tà Tổng huyện Mường Tè. Để cấp nước cho khu vực này cần nghiên cứu, đầu tư các công trình tại các vị trí thuận lợi về nguồn nước hoặc các công trình có khả năng điều tiết nguồn nước và giải pháp cấp nguồn cho các khu vực dân cư phân bố cao.

Bảng 6. Tổng hợp công trình CNSH tập trung nông thôn năm 2020 phân theo huyện

| STT | Huyện/Thành phố | Năng lực thiết kế |  | Số hộ/số khẩu hưởng lợi thực tế |  | Đánh giá hoạt động các công trình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số khẩu | Số hộ | Số khẩu | Tốt | TB | Kém | Không hoạt động | Tổng cộng |
|  | Tổng cộng | 75.969 | 386.266 | 52.742 | 259.390 | 354 | 209 | 129 | 112 | 804 |
| 1 | Tân Uyên | 8.958 | 45.504 | 3.346 | 18.168 | 19 | 19 | 25 | 31 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 14.155 | 68.353 | 10.940 | 50.858 | 46 | 34 | 15 | 9 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 10.196 | 57.049 | 5.842 | 30.100 | 47 | 33 | 12 | 13 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 739 | 3.481 | 489 | 2.397 | 3 |  | 5 | 1 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 12.930 | 64.758 | 8.694 | 42.472 | 44 | 39 | 37 | 27 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 11.054 | 55.426 | 9.007 | 44.238 | 48 | 42 | 19 | 3 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 4.848 | 23.263 | 4.782 | 21.816 | 43 | 18 | 1 | 3 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 13.089 | 68.432 | 9.642 | 49.341 | 104 | 24 | 15 | 25 | 168 |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

### 2.2. Hiện trạng quản lý khai thác

Các công trình CNSH tập trung nông thôn sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng giao cho hợp tác xã và các ban quản lý xã, các tổ quản lý. Trong đó, 20 công trình CNSH được giao cho hợp tác xã quản lý thuộc huyện Tân Uyên và huyện Sìn Hồ, các công trình còn lại do Ban quản lý xã và các Tổ quản lý.

Các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Nhiều công trình không thu được tiền nước để phục vụ công tác quản lý vận hành hoặc kinh phí thu được không đủ để trả công quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình dẫn đến công trình nhanh xuống cấp;

- Thiếu sự quan tâm, giám sát của chính quyền cấp xã trong công tác quản lý, vận hành công trình CNSH. Ý thức của người dân trong việc sử dụng và bảo vệ công trình cấp nước chưa cao, vẫn có tư tưởng ỷ lại chông trờ vào nhà nước;

- Năng lực của các tổ chức quản lý, vận hành các công trình CNSH có quy mô liên bản hoặc các công trình tại các khu trung tâm còn yếu kém;

- Các công trình CNSH tập trung dễ bị bồi lấp, sạt lở đường ống, tắc bể lọc do tác động của mưa, lũ nhưng không được sửa chữa kịp thời;

- Thảm phủ lưu vực của công trình CNSH bị giảm đã làm giảm lượng nước đến công trình dẫn đến làm giảm năng lực cấp nước của công trình.

### 2.3. Kết quả đầu tư công trình CNSH tập trung nông thôn

Giai đoạn 2011-2015: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn, tổng kinh phí ước huy động cả giai đoạn  là 165,5 tỷ đồng, trong đó:

- Trong đó vốn đầu tư  157,57 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 7,93 tỷ đồng.

- Chia theo nguồn: Vốn ngân sách Chương trình 150,5  tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 15 tỷ đồng.

Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt đã được nâng cấp và xây mới giai đoạn 2011-2015 là 99 công trình với tổng vốn đầu tư là 140,17 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020: Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa được 380 công trình. Số công trình được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp phân theo các huyện như sau: Huyện Than Uyên 45 công trình, huyện Tân Uyên 43 công trình, huyện Tam Đường 67 công trình, huyện Phong Thổ 46 công trình, huyện Sìn Hồ 85 công trình, huyện Mường Tè 56 công trình, huyện Nậm Nhùn 35 công trình, TP Lai Châu 3 công trình.

Tổng nguồn vốn đầu tư huy động trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 258.908 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương từ các Chương trình, dự án: (Chương trình MTQG nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, TĐC, 30a...)  115.458 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới: 68.450 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương 60.000 triệu đồng.

- Vốn khác 15.000 triệu đồng (vốn tài trợ từ các tổ chức, hội....).

### 2.4. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

##### 2.4.1. Kết quả đạt được

Toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 804 công trình CNSH tập trung nông thôn. Trong đó, số công trình đang hoạt động là 692 (chiếm 86,07%) cấp nước cho 52.742 hộ dân với 259.390 nhân khẩu, chiếm 71,0% dân số nông thôn; số công trình không hoạt động là 112 công trình (chiếm 13,93%). Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85,2%. Kết quả đạt được góp phần quan trọng vào ổn định cuộc sống của nhân dân vùng nông thôn nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các công trình sau khi được đầu tư đều được bàn giao cho UBND các xã các hợp tác xã quản lý vận hành. Nhiều công trình khi đầu tư đã được lắp đặt đồng hồ đo nước tới từng hộ dân. Các xã từng bước quan tâm nhiều hơn, nhận thức của một bộ phận nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ công trình có chuyển biến tích cực.

##### 2.4.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Hiện nay, các công trình cấp nước tập trung nông thôn khi xây dựng xong đa số được bàn giao cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên, phần nhiều các xã, bản quản lý vận hành công trình chưa hiệu quả hoặc chính quyền xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Nhiều công trình xây dựng không được lắp đồng hồ đo nước nên khó khăn cho quản lý hoặc không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí hoạt động.

Hàng năm, các địa phương mới quan tâm đến việc xây dựng, nâng cấp công trình, chưa chú trọng, ưu tiên bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa các công trình cũng như nâng cao năng lực quản lý công trình cho các tổ chức quản lý, khai thác công nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình sau đầu tư.

Điều kiện kinh tế, nhận thức của người dân nông thôn còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của người dân trong sử dụng, bảo vệ và tự sửa chữa các công trình cấp nước chưa cao vẫn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước.

Trình độ và năng lực của tổ chức quản lý khai thác còn yếu.

Các công trình nước sinh hoạt chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai đặc biệt là đầu mối thu nước, tuyến ống chạy trên các triền đồi, khe suối về mùa lũ dễ bị bồi lấp, sạt lở đường ống, tắc bể lọc không được sửa chữa kịp thời.

Nhiều công trình hoạt động rất hiệu quả sau khi được đầu tư. Tuy nhiên, những năm gần đây do thời tiết biến đổi theo hướng bất lợi, thảm phủ lưu vực thay đổi làm giảm lượng nước đến công trình dẫn đến làm giảm năng lực cấp nước của công trình.

Công tác khảo sát, tính toán thủy văn chưa tốt, một phần do biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều công trình không đáp ứng nhu cầu nước về mùa khô, có sự tranh chấp về mục đích sử dụng.

Dân cư phân bố thưa dẫn đến công trình đầu tư manh mún không đáp ứng hài hoà nhu cầu lợi ích dùng nước của nhân dân trong bản, nhiều công trình chưa lắp đồng hồ sử dụng nước của các hộ nên người dân chưa có ý thức sử dụng nước tiết kiệm.

Việc thực hiện các chính sách về xã hội hóa, giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh do các Bộ ngành ban hành chưa có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nguyên nhân là do đặc thù các công trình cấp nước nông thôn có quy mô nhỏ, manh mún, đường giao thông đi lại khó khăn dẫn đến suất đầu tư cao và khó khăn trong quản lý vận hành, công trình thường xuyên bị hư hỏng do thiên tai cùng với đó là  điều kiện kinh tế của người dân nông thôn (trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số) còn khó khăn nên rất khó thu tiền nước. Điều này đã làm cho các doanh nghiệp không tham gia đầu tư và quản lý khai thác công trình CNSH tập trung nông thôn.

Chính sách hỗ trợ cho công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên cho công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn cũng như công tác quản lý vận hành sau đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu hàng năm.

Nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực cấp nước nông thôn còn hạn chế.

## 3. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ

### 3.1. Hiện trạng công trình và cấp nước

#### 3.1.1. Hiện trạng công trình

Đến năm 2020, các đô thị được cấp nước sạch gồm thành phố Lai Châu và khu vực trung tâm thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tổng số trạm cấp nước sạch đô thị hiện nay là 13 trạm với tổng công suất thiết kế là 31.400 m3/ngày.đêm, công suất cấp nước thực tế đạt 20.000 m3/ngày.đêm đạt 63% công suất thiết kế. Trạm có công suất cấp nước lớn nhất đạt 11.000 m3/ngày.đêm, trạm có công suất nhỏ nhất là 1.000 m3/ngày.đêm. Các công trình khai thác trên 80% công suất thiết kế là 5/13 trạm, các công trình còn lại mới khai thác dưới 50% công suất thiết kế và có thể tiếp tục mở rộng khu vực cấp nước. Số trạm đang hoạt động tốt là 9/13 và số trạm hoạt động bình thường là 4/13. Một số trạm còn xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô.

Nguồn nước:

- Số trạm cấp nước khai thác nguồn nước mặt để xử lý phục vụ cấp nước là 11/13 trạm. Nguồn nước ngầm có chất lượng khá tốt và ổn định, tuy nhiên trữ lượng khai thác bị hạn chế.

- Số trạm cấp nước khai thác nguồn nước ngầm để xử lý phục vụ cấp nước là 2/13 trạm (trạm Quyết Thắng và Nùng Nàng cấp nước cho TP. Lai Châu). Nguồn nước mặt của một số trạm cấp nước có nguy cơ bị thiếu về mùa khô như nguồn nước của trạm cấp nước Hua Nà, trạm cấp nước thị trấn Tam Đường. Chất lượng nguồn nước mặt của các trạm cấp nước phụ thuộc vào hoạt động trên lưu vực. Nguồn nước suối Nậm Na bị ảnh hưởng do các hoạt động phía Trung Quốc nên chất lượng không ổn định đã  làm ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm cấp nước thị trấn Phong Thổ. Thượng nguồn của công trình cấp nước Tà Lèng có hoạt động trồng hoa hồng nên phân bón và thuốc bảo vệ thực vật bị rửa trôi cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng nước tại vị trí công trình.

Công nghệ xử lý: Công nghệ xử lý được áp dụng tại các trạm xử lý và cấp nươc sạch gồm lắng, lọc và khử trùng bằng hóa chất (clo, javen). Chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 01:2018/BYT.

#### 3.1.2. Hiện trạng cấp nước

Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị đạt 95,5%. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch ở thành phố Lai Châu và huyện Than Uyên đạt gần 100%, trung tâm huyện Tam Đường 80%, trung tâm huyện Sìn Hồ 88%, trung tâm huyện Phong Thổ 90%... Tỷ lệ cấp nước đã đạt so với chỉ tiêu đã đề ra trong tại Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh “... đến năm 2020 trên 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch”.

Khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng được cấp nước sạch bằng công trình nhà máy nước Ma Lù Thàng, các cụm công nghiệp có công trình xử lý và cấp nước riêng.

Bảng 7. Hiện trạng các công trình cấp nước sạch đô thị năm 2020

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Năm XD | Công suất (m3/ng.đ) |  |  | Tình trạng công trình | Tỷ lệ cấp nước (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước Hua Nà | Xã Hua Nà, huyện Than Uyên | 2005 | 2000 | 1900 | 95% | Tốt | 100 | Nguồn nước suối Nậm Bốn. Nguồn nước bị thiếu mùa khô |
| 2 | Nhà máy nước Mường Than | Xã Mường Than, huyện Than Uyên | 2019 | 1000 | 300 | 30% | Tốt | 90 | Nguồn nước suối Nà Khằm. |
| 3 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường | 2007 | 1000 | 1000 | 100% | Bình thường | 80 | Nguồn nước suối Tác Tình. Nguồn thiếu mùa khô, một số khu vực nằm trên cao không cấp được. |
| 4 | Nhà máy nước Tà Lèng | Xã San Thàng, TP Lai Châu | 2014 | 11000 | 10000 | 91% | Tốt | 90 | Nguồn nước suối Nậm So. Nguồn nước bị thiếu vào mùa khô |
| 5 | Nhà máy nước Quyết Thắng | Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu | 2008 | 1500 | 1500 | 100% | Bình thường |  | Nguồn nước ngầm |
| 6 | Trạm xử lý và cấp nước Nùng Nàng | Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu | 2006 | 2000 | 500 | 25% | Bình thường |  | Nguồn nước ngầm |
| 7 | Nhà máy nước Vàng Bó | Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | 2009 | 2000 | 700 | 35% | Tốt | 90 | Nguồn nước suối nhành của suối Nậm Po. Mùa mưa nguồn nước có độ đục lớn, kéo dài khó xử lý |
| 8 | Nhà máy nước thị trấn Phong Thổ | Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | 2009 | 1000 | 800 | 80% | Tốt |  | Nguồn nước suối Nậm Pậy. Nguồn nước thiếu vào mùa khô |
| 9 | Nhà máy nước khu KTCK Ma Lù Thàng | Khu KTCK Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ | 2013 | 1000 | 300 | 30% | Tốt | 91 | Nguồn nước suối Hùng Pèng. Có 02 nguồn nước, trong đó nguồn suối có lưu lượng nhỏ không đủ sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân. Nguồn sông Nậm Na lưu lượng lớn nhưng bị ảnh hưởng do các hoạt động từ phía Trung Quốc |
| 10 | Nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2011 | 2000 | 700 | 35% | Tốt | 88 | Nguồn nước suối Hoàng Hồ. Một số khu vực nằm trên cao không cấp được |
| 11 | Nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn | thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | 2016 | 1500 | 800 | 53% | Bình thường | 100 | Nguồn nước suối Nậm Hàng. |
| 12 | Nhà máy nước thị trấn Mường Tè | Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2019 | 2400 | 800 | 33% | Tốt | 99 | Nguồn nước suối nhánh của suối Nậm Cấu. |
| 13 | Nhà máy nước thị trấn Tân Uyên | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 2018 | 3000 | 700 | 23% | Tốt | 96 | Nguồn nước suối Nâm Trang. |

Nguồn: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu và Báo cáo các huyện

### 3.2. Hiện trạng quản lý khai thác

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu quản lý các công trình nước sạch cấp cho TP. Lai Châu và các thị trấn huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ với tổng số 10 công trình. Công ty gồm 21.586.514 cổ phẩn, trong đó UBND tỉnh Lai Châu nắm giữ 21.121.914 cổ phần (chiếm tỷ lệ 97,85%). Công ty có đủ năng lực về nhân lực và thiết bị để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sạch.

Các công trình nước sạch cấp cho các thị trấn Tân Uyên, Mường Tè và Nậm Nhùn được UBND huyện giao cho doanh nghiệp hoặc HTX quản lý. Năng lực về nhân lực và thiết bị để quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch của các đơn vị trên còn hạn chế.

### 3.3. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

#### 3.3.1. Kết quả đạt được

Đến năm 2020, các đô thị được cấp nước sạch gồm thành phố Lai Châu và khu vực trung tâm thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổng số trạm cấp nước sạch đô thị hiện nay là 13 trạm với tổng công suất thiết kế là 31.400 m3/ngày.đêm, công suất cấp nước thực tế đạt 20.000 m3/ngày.đêm đạt 63% công suất thiết kế. Chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 01:2018/BYT. Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị đạt 95,5%.

Các công trình cấp nước sạch được giao cho các tổ chức quản lý, vận hành có đủ năng lực và trang thiết bị nên công trình được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, chất lượng nước cấp được đảm bảo theo QCVN 01:2018/BYT.

#### 3.3.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Tỷ lệ cấp nước ở một sốc công trình còn thấp, nguyên nhân là do vùng thấp Nậm Tăm được quy hoạch là đô thị trong tương lai nên tỷ lệ dân số đô thị sẽ tính cả số dân ở đây nhưng đến nay vùng này vẫn chưa được công nhận là đô thị; một số công trình còn xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô; nguồn kinh phí đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho các hộ dân xa trung tâm đô thị còn hạn hẹp; bên cạnh đó, một số hộ dân xa trung tâm đô thị đời sống kinh tế khó khăn và vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng, nước mó nên không sử dụng nước sạch.

Chất lượng nguồn nước mặt bị tác động từ các hoạt động sản xuất phía thượng nguồn. Nguồn nước đến nhiều công các công trình bị suy giảm do thảm phủ trên lưu vực bị suy giảm kết hợp với biến đổi khí hậu đã giảm khả năng điều tiết vào mùa khô trên lưu vực.

## 4. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (ĐÊ, KÈ)

### 4.1. Tình hình thiên tai

Do đặc điểm về điều kiện tự nhiên, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra một số thiên tai điển hình như mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất, rét hại, sương muối.

Bảng 8. Các loại hình thiên tai và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng

| TT | Loại hình thiên tai | Khu vực thường xảy ra | Năm xảy ra thiên tai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mưa đá | Hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địa bàn: - Huyện Tân Uyên: Xã Phúc Than; - Huyện Tam Đường: Xã Sơn Bình; - Huyện Sìn Hồ: Xã Nậm Mạ; - Huyện Nậm Nhùn: Xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Ban và thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Mường Tè: Xã Tà Mung, Khoen On, Phúc Than. | 2010, 2018, 2019, 2020 |
| 2 | Gió lốc |  | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
| 3 | Lũ | Trên các sông lớn | 2012, 2013, 2015, 2018 |
| 4 | Lũ quét | - Huyện Mường Tè: Xã Phúc Than, Mường Mít, Ta Gia, Mường Kim, Tà Hừa, Khoen On, Mường Tè - Huyện Than Uyên: Xã Mường Kim - Huyện Phong Thổ Xã Mường So, Dào San; - Huyện Tam Đường: Xã Sơn Bình, xã Bình Lư, thị trấn Tam Đường | 2010, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| 5 | Sạt lở đất | Hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địa bàn: - Huyện Tam Đường: Xã khun Há, xã Tả Lèng, và xã Bản Hon; - Huyện Phong Thổ: Xã Dào San, Tung Qua Lìn; - Huyện Mường Tè: Xã Bum Tở, xã Vàng San, xã Mù Cả và xã Bum Nưa - Huyện Nậm Nhùn: Xã Nậm Manh, xã Mường Mô, xã Nậm Hàng, xã Nậm Pì - Huyện Than Uyên: Thị trấn Than Uyên, xã Hua Nà, Ta Gia, Phúc Than | 2010, 2015, 2018, 2017 2019, 2020 |
| 6 | Rét hại | Xảy ra trên hầu hết các huyện trong tỉnh | 2016, 2019 |
| 7 | Sương muối |  |  |

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Trong giai đoạn 2010-2020, thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó, loại hình thiên tai như giông lốc, sạ lở đất xảy ra hầu hết các năm; vào các năm có mưa lớn thường xảy thiên tai lũ trên các sông và quét trên các suối. Các năm xảy ra thiên tai đều gây thiệt hại về con người, cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong giai đoạn 2010-2020 ước tính khoảng 153 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại lớn nhất xảy ra vào năm 2018 với kinh phí ước tính lên đến 500 tỷ đồng, tiếp theo là năm 2020 thiệt hại ước tính 320 tỷ đồng, năm 2019 thiệt hại ước tính 281 tỷ đồng, các nâm còn lại có thiệt hại dưới 100 tỷ đồng.

### 4.2. Hiện trạng công trình kè và công tác quản lý thiên tai

#### 4.2.1.Công trình kè

Do đặc điểm địa hình dốc, các sông có độc dốc lớn nên trên địa bàn tỉnh không có công trình đê sông, công trình chỉnh trị sông chủ yếu là kè. Giai đoạn 2016-2020 triển khai đầu tư xây dựng 06 dự án kè bảo vệ bờ, cồn bãi trên sông suối biên giới, kè mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Các công trình kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp được đầu tư ở hầu hết các huyện. Số lượng công trình kè đã xây dựng ở các huyện gồm: Huyện Sìn Hồ 01 công trình kè bảo vệ khu dân cư; huyện Mường Tè 05 công trình kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất, 01 công trình kè bảo vệ mốc khu vực biên giới; huyện Nậm Nhùn 03 công trình kè bảo vệ khu dân cư; huyện Tam Đường 03 kè bảo vệ khu dân cư; huyện Phong Thổ 02 kè chống sạt lờ bờ suối; huyện Than Uyên 17 kè bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp. Do nguồn kinh phí hạn chế nên các công trình kè chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với nhu cầu thực tế.

#### 4.2.2. Công tác quản lý thiên tai

1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT

Cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT cấp tỉnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai. Đồng thời, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng thường trực sử dụng bộ máy, nhân sự của Chi cục Thủy lợi tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT cấp huyện: Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện trên địa bàn tỉnh được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện được ban hành hàng năm. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT cấp xã: Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã được ban hành hàng năm. Cán bộ địa chính giao thông-thủy lợi kiêm nhiệm công tác thường trực PCTT của xã.

2/ Các hoạt động PCTT

Để chủ động phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa lũ hàng năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quán triệt các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành, UBND tỉnh về công tác PCTT. Các họat động PCTT được thực hiện gồm:

-  Xây dựng, cập nhật và bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch PCTT&TKCN, phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ;

-  Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên PCTT&TKCN;

- Tổ chức tập huấn, diễn tập để năng cao năng lực cho các lực lượng tham gia công tác PCTT và và tuyên truyền để nâng cáo nhận thức về PCTT cho người dân;

- Phát hành các bản tin dự báo thời tiết, bản tin cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và nguy cơ xảy ra thiên tai. Đầu tư trang thiết bị nhằm tứng bước nâng cao năng lực trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai;

- Rà soát và phát hiện các khu vực có nguy cơ rủi ro cao như sạt lở đất, lũ ống lũ quét để có phương án xử lý kịp thời;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức di dời dân cư tại các điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai;

- Đầu tư, nâng cấp các công trình trọng điểm về PCTT để bảo vệ dân cư và sản xuất;

- Tổ chức công tác trực ban PCTT theo quy định, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các diễn biến thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả, kiểm tra thực tế, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành tổng hợp, đánh giá thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các đơn vị sau mỗi đợt thiên tai; tham mưu, đề xuất các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí góp phần ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân vùng thiên tai;

### 4.3. Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

#### 4.3.1. Kết quả đạt được

Công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong việc lập kế hoạch tổ chức diễn tập, tập huấn PCTT - TKCN; kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban chỉ huy PCTT tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch và phương án PCTT  đã được triển khai hàng năm đã tạo ra sự chủ động trong công tác PCTT.

Công tác khắc phục hậu quả, kiểm tra thực tế, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, đánh giá nhu cầu hỗ trợ đã được triển khai kịp thời. Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đã góp phần ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Hàng năm, thực hiện nâng cấp, tu sửa các hạng mục công trình bị hư hỏng, phát hiện sự cố và có biện pháp xử lý kịp thời. Xây dựng các công trình kè chống sạt lở để bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và bờ sông suối. Di dời các khu dân cư trong vùng có nguy cơ rủi ro cao về thiên tai lũ quét, sạt lở đất.

#### 4.3.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Các khó khăn, hạn chế trong công tác PCTT trên địa bàn tỉnh gồm:

- Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ sở, đơn vị vào một số đợt thiên tai thực hiện chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định;

- Chưa xã hội hoá được nguồn lực trong công tác di chuyển dân cư ra khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số người dân chưa chủ động tìm giải pháp tự bảo vệ tài sản của mình còn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước;

- Công tác dự báo, cảnh báo tuy đã có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, chưa lường hết được các diễn biến phức tạp của thời tiết thiên tai;

- Rà soát và xây dựng kế hoạch di dời khu dân cư vùng nguy cơ sạt lở được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, do chưa đánh giá và dự báo nguy cơ sạt lở ở mức độ chi tiết nên chưa xây dựng được quy hoạch khu dân cư vùng nguy cơ sạt lở;

- Thiếu mặt bằng và kinh phí cho công tác sắp xếp lại dân cư vùng sạt lở, kinh phí đầu tư kè, thoát nước;

- Việc tập trung nhiều công trình thủy điện nhỏ cũng làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống và lũ quét;

- Công tác khắc phục hậu quả còn tạm thời, đặc biệt là giao thông. Là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt. Mạng lưới giao thông của tỉnh hầu như chỉ có đường bộ, các tuyến đi qua các khu vực có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn thường xuyên chịu tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai, khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành, ứng cứu, cứu trợ và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

#### 4.3.3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong ứng phó với các loại thiên tai bất thường, cực đoan cho thấy cần thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình:

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành, các cấp và của toàn dân; xây dựng một đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai có tính chuyên nghiệp cao từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã;

2. Công tác phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính; dựa vào nhân dân, chính quyền cơ sở là chính. Chú trọng và phát huy vai trò, khả năng tự phòng, chống, ứng phó thiên tai trong cộng đồng dân cư;

3. Quan tâm lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư trong giai đoạn phòng ngừa sẽ mang lại hiệu qua cao hơn so với giai đoạn ứng phó, khắc phục hậu quả;

4. Chuẩn bị tốt công tác “4 tại chỗ”, như lực lượng, trang thiết bị, vật tư, y tế, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết khác ngay từ đầu năm tại các cơ quan, tổ chức và cả trong cộng đồng dân cư;

5. Tổ chức chỉ đạo ứng phó phù hợp từng loại thiên tai theo cấp độ rủi do thiên tai. Phối hợp chặt chẽ, thống nhất các lực lượng cùng tham gia ứng phó; đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt; phát huy vai trò và khả năng tự ứng cứu trong cộng đồng dân cư.

6. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, người dân về kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với các loại thiên tai. Theo dõi, rà soát các điểm có nguy cơ tiềm ẩn cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét, các điểm có nguy cơ ngập lụt để có các biện pháp ứng phó kịp thời di chuyển các hộ dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; gắn với trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, thực hiện của chính quyền địa phương các cấp.

7. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời. Nắm bắt, cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu để cảnh báo đến người dân chủ động phòng, tránh; thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng chỉ đạo ứng phó kịp thời.

8. Xây dựng các công trình kè bảo vệ khu dân cưu, bảo vệ các đoạn sông suối xung yếu, các công trình hồ chứa cấp nước đa mục tiêu, các công trình ngăn lũ quét, lũ ống.

# PHẦN II
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN, CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

## 1. DỰ BÁO XU THẾ

### 1.1. Dự báo bối cảnh thời kỳ 2021-2030

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tiếp tục dành sự quan tâm cao để đầu tư, phát triển vùng miền núi, biên giới; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với các khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi diễn biến phức tạp...; các nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng hạn chế và sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các lĩnh vực khác như: quỹ đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm; lao động có xu hướng chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ… Mặt khác, việc hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ và yêu cầu quy trình sản xuất tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao. Sản phẩm nông sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng GlobalGap, bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đảm bảo các tiêu chuẩn bắt buộc để hàng nông sản có thể thâm nhập được vào thị trường thế giới.

Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chỉ đạo ngành Nông nghiệp khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế sẵn có. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, chú trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thách thức trong sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, trình độ dân trí ngày càng nâng cao, khả năng tiếp cận thông tin được mở rộng; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội mức trung bình của cả nước”.

Điều kiện khí hậu đa dạng phù hợp với nhiều loài cây trồng lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp tạo tiền đề để xây dựng và phát triển vốn rừng trên địa bàn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu ngày càng được Chính phủ và các Bộ nghành quan tâm chỉ đạo và đầu tư.

### 1.2. Dự báo xu thế biến đổi khí hậu và nguồn nước

#### 1.2.1. Xu thế biến đổi khí hậu

Theo Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016, biến đổi lượng mưa theo các kịch bản biến đổi khí hậu đối với tỉnh Lai Châu như sau:

- Lượng mưa: Lượng mưa năm và lượng mưa mùa hè đều có xu hướng tăng đối với kịch bản RCP4.5 và kịch bản RCP8.5; lượng mưa các mùa còn lại đều có xu hướng giảm đối với cả 2 kịch bản. Đến năm 2065, lượng mưa năm đối với kịch bản RPC4.5 tăng 13,5% và có xu hướng tăng nhiều hơn so với kịch bản RPC8.5 (10,6%);

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ các mùa đều có xu hướng tăng đối với cả kịch bản RCP4.5 và kịch bản RCP8.5. Đến năm 2065, nhiệt độ cao nhất tăng 1,80C đối với kịch bản RCP4.5 và 2,30C đối với kịch bản RCP4.5

Bảng 9. Biến đổi của lượng mưa và nhiệt độ dưới tác động của BĐKH

| TT | Hạng mục | Kịch bản RCP4.5 |  | Kịch bản RCP8.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2035 | 2046-2065 | 2016-2035 | 2046-2065 |
| I | Lượng mưa (%) |  |  |  |  |
| 1 | Lượng mưa năm | 3,3 (-3,3÷9,7) | 13,5 (9,4÷17,9) | -1,0 (-4,0÷2,1) | 10,6 (4,4÷16,0) |
| 2 | Lượng mưa mùa đông | 5,0 (-7,3÷18,2) | -12,6 (-22,6÷-3,2) | -9,4 (-19,7÷1,0) | -4,9 (-16,3÷5,8) |
| 3 | Lượng mưa mùa xuân | 3,1 (-5,1÷11,0) | 16,8 (1,9÷30,2) | -5,7 (-10,9÷-0,5) | 13,3 (2,9÷23,8) |
| 4 | Lượng mưa mùa hè | 7,0 (1,0÷13,2) | 16,6 (11,0÷22,0) | 4,5 (1,8÷7,3) | 14,7 (7,1÷22,5) |
| 5 | Lượng mưa mùa thu | -11,5 (-26,9÷3,8) | 4,1 (-7,4÷15,6) | -12,7 (-21,3÷-4,2) | -3,7 -16,2÷8,6) |
| II | Nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ TB năm | 0,7 (0,4÷1,1) | 1,7 (1,2÷2,3) | 1,1 (0,6÷1,7) | 2,2 (1,4÷3,1) |
|  | Nhiệt độ mùa đông | 0,8 (0,3÷1,4) | 1,6 (1,1÷2,2) | 1,2 (0,6÷1,8) | 2,1 (1,5÷2,8) |
|  | Nhiệt độ mùa xuân | 0,7 (0,1÷1,3) | 1,5 (1,0÷2,0) | 1,2 (0,6÷1,8) | 2,1 (1,1÷3,2) |
|  | Nhiệt độ mùa hè | 0,6 (0,3÷1,1) | 1,8 (1,2÷2,7) | 1,0 (0,5÷1,5) | 2,3 (1,4÷3,3) |
|  | Nhiệt độ mùa thu | 0,7 (0,3÷1,2) | 1,7 (1,2÷2,5) | 1,2 (0,4÷2,0) | 2,2 (1,4÷3,4) |

Nguồn: Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

#### 1.2.2. Xu thế biến động nguồn nước

Xu thế biến động mưa năm

Mưa là nguồn cung cấp dòng chảy mặt chính cho các dòng sông và bổ cập nước ngầm cho các tầng chứa nước. Trong những năm gần đây lượng mưa trên địa bàn tỉnh Lai Châu có xu hướng tăng, giảm theo các khu vực khác nhau nhưng xét về tổng thể cho cả tỉnh là xu hướng giảm, cụ thể:

- Ở phía Bắc và Đông Bắc tỉnh, đường trung bình mưa năm có xu hướng giảm nhẹ tại trạm Mường Tè, Lai Châu, Sìn Hồ, Tam Đường. Trong đó, tại trạm Mường Mè và Tam Đường xu hướng giảm nhiều hơn;

- Ở phía Nam tỉnh, tại trạm Than Uyên, Quỳnh Nhai, Mù Cang Chải các đường trung bình của chuỗi mưa năm đều có chung xu hướng tăng nhẹ;

- Vùng thượng nguồn sông Nậm Mu, tại Bình Lư, lượng mưa bình quân nhiều năm lại có xu thế tăng.

Xu thế biến động dòng chảy năm

Trên các sông chính sông Đà, sông Nậm Na có nguồn nước chủ yếu từ Trung Quốc, lượng nước nội sinh không chiếm tỷ lệ cao. Thời kỳ nhiều nước từ 1961-1978, từ sau 1978 đến nay lượng dòng chảy năm có những năm lớn nhỏ nhưng biên độ không lớn so với trị trung bình nhiều năm. Cục bộ có những năm 2004-2006 có lượng dòng chảy thấp. Thời kỳ từ 2009 đến nay trạm Nậm Giàng có xu hướng dòng chảy giảm. Trạm Lai Châu có lượng dòng chảy tăng từ năm 1993-2009 và đang có xu thế giảm rõ rệt từ 2009 đến nay.

Trên các sông nhánh như Nậm Bum, Nậm Mít, Nậm Kim, Nậm Mu có xu thế giảm mạnh và rơi vào những năm ít nước đối với thời kỳ từ 1974-2000, vùng sông Nậm Mu sự suy giảm này kéo dài đến năm 2007. Suối Nậm Nhé có thời kỳ nhiều nước đến năm 1978 và từ sau 1978 đến nay sự biến động dòng chảy so với bình quân nhiều năm không lớn nên là các năm nước trung bình.

Xu thế biến động dòng chảy mùa kiệt

Trên các sông chính sông Đà, sông Nậm Na là các sông lớn nên sự biến động dòng chảy mùa cạn so với lượng nước bình quân năm thì dòng chảy mùa cạn trên các sông này có sự ổn định hơn. Về xu thế biến động các trạm theo thời kỳ khá đồng bộ nhau, có thời kỳ nhiều nước, ít nước và nước trung bình, tuy nhiên đối với sông Đà thời kỳ này đều nằm dưới đường nằm ngang như vậy có thể thấy lượng nước mùa cạn trên sông Đà đều là các năm ít nước nhưng ở mức độ trung bình. Từ năm 2008 đến nay lượng dòng chảy mùa cạn có sự biến động không lớn không thể hiện rõ xu thế tăng giảm trong thời kỳ này.

Trên các sông nhánh như Nậm Bum, Nậm Mít, Nậm Kim, Nậm Mu có xu thế giảm tương tự đối với dòng chảy năm và sự thể hiện rõ ràng hơn ít có sự ổn định như các sông lớn. Dòng chảy kiệt trên các suối sẽ có xu hướng giảm rõ rệt hơn.

### 1.3. Dự báo nhu cầu dùng nước

#### 1.3.1. Các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, dân số

Bảng 10. Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2011-2015(1) | Thực hiện 2016-2020(1) | Kế hoạch 2021- 2025(1) | Kế hoạch 2026- 2030(2) | Dự kiến 2031- 2050(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trồng trọt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích lúa cả năm | ha | 30.924 | 32.695 | 31.930 | 30.000 |  |
| 2 | Diện tích ngô cả năm | ha | 22.664 | 21.025 | 19.021 |  |  |
| 3 | Diện tích cây chè | ha | 3.509 | 7.802 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Cây ăn quả | ha | 1.719 | 7.822 | 9.422 | 9.700 | 15.000 |
| 5 | Cây mắc ca | ha | 181 | 3.923 | 7.923 | 20.000 | 30.000 |
| II | Chăn nuôi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đàn trâu | con | 100.720 | 94.670 | 96.750 | 98.830 |  |
| 2 | Đàn bò | con | 17.120 | 19.400 | 20.350 | 21.300 |  |
| 3 | Đàn lợn | con | 201.260 | 190.200 | 271.700 | 353.200 |  |
| 4 | Gia cầm | nghìn con | 1.333 | 1.540 | 1.850 | 2.160 |  |
| III | Thủy sản |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích thủy sản nuôi trồng | ha | 830 | 965 | 985 | 985 |  |
| IV | Cấp nước |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nươc sạch qua hệ thống cấp nước tập trung | % | 87 | 95,5 | 99,0 | 100 | 100 |
| 2 | Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 75 | 85,2 | 93 | 95 | 98 |
| V | Dân số |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dân số trung bình | người | 431.915 | 469.783 | 508.468 | 589.222 |  |
| 2 | Dân số thành thị | người | 70.612 | 83.262 | 91.404 | 119.425 |  |
| 3 | Dân số nông thôn | người | 361.339 | 386.521 | 417.064 | 427.711 |  |

Nguồn: (1) =Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 02/12/2020 của UBND 
tỉnh Lai Châu. (2)= Số liệu từ các báo cáo quy hoạch ngành/lĩnh vực

#### 1.3.2. Dự báo nhu cầu nước cho nông nghiệp, sinh hoạt

1/ Các chỉ tiêu cấp nước

Mức tưới cho cây trồng

Mức tưới cho cây trồng trên địa bàn tỉnh được lấy theo kết quả tính toán trong báo cáo Rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc như sau:

- Lúa chiêm: 8000 m3/ha vào năm 2025 và 8150 m3/ha vào năm 2030;

- Lúa mùa: 3400 m3/ha vào năm 2025 và 3500 m3/ha vào năm 2030;

- Cây màu: 950 m3/ha vào năm 2025 và 1000 m3/ha vào năm 2030;

- Cây chè: 2000 m3/ha vào năm 2025 và 2050 m3/ha vào năm 2030;

- Cây lâu năm: 1900 m3/ha vào năm 2025 và 2000 m3/ha vào năm 2030;

Chỉ tiêu cấp nước cho chăn nuôi

Theo TCVN 4454:1987, quy định nước dùng trong chăn nuôi tập trung được lấy như sau:

- Trâu, bò, ngựa, dê: 70 - 100 l/ngày.đêm/con;

- Lợn: 15 - 25 l/ngày.đêm/con;

- Gia cầm: 1 - 2 l/ngày.đêm/con.

Trên địa bàn tỉnh chủ yếu chăn nuôi phân tán nên không có quy định về lượng nước sử dụng, chỉ tiêu cấp nước cho chăn nuôi lấy bằng một nửa so với quy định trong TCVN 4454:1987, cụ thể:

- Trâu, bò, ngựa, dê: 40 l/ngày.đêm/con;

- Lợn: 10 l/ngày.đêm/con;

- Gia cầm: 1 l/ngày.đêm/con.

Chỉ tiêu cấp nước cho thủy sản

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt, người dân Lai Châu thường áp dụng chủ yếu mô hình nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến. Các ao nuôi thường có chiều sâu nước từ 1,2 đến 1,8m, trung bình 1,5m. Tính toán sơ bộ lượng nước khai thác, sử dụng cho 1ha diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong một năm là 15.000 m3.

Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt

Theo QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

- Cấp nước sinh hoạt đô thị: 120 l/ngày.đêm/người;

- Cấp nước sinh hoạt nông thôn: 60 l/ngày.đêm/người;

2/ Dự báo nhu cầu nước

Dự báo tổng nhu cầu sử dụng nước cho tưới, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025 là 211,3 triệu m3, đến năm 2030 là 224 triệu m3.

Bảng 11. Nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp và sinh hoạt giai đoạn 2021-2030

| TT | Ngành sử dụng nước | Nhu cầu nước (triệu m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đến 2025 | Đến 2030 |
| 1 | Trồng trọt | 224,7 | 235,3 |
| 2 | Chăn nuôi | 3,2 | 3,4 |
| 3 | Nuôi trồng thủy sản | 14,8 | 15,2 |
| 4 | Sinh hoạt, dịch vụ | 24,7 | 25,9 |
|  | Tổng | 267,4 | 279,8 |

### 1.4. Dự báo tác động thiên tai và thời tiết cực đoan đến tính bền vững các công trình thủy lợi, cấp nước và phòng chống thiên tai

#### 1.4.1. Tác động của hạn hán

Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), lượng mưa về mùa khô có xu hướng giảm. Dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực cũng có xu hướng giảm kết hợp với hiện tượng cực đoan của thời tiết như El Nino sẽ gây ra tình trạng hạn hán. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và mức độ trầm trọng của hạn hán còn do nhu cầu sử dụng nước tăng, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước thiếu quy hoạch. Hạn hán xảy ra không chỉ làm giảm khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động sử dụng nước, tăng nguy cơ cháy rừng. Các công trình cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và không có khả năng điều tiết sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn hán đến hoạt động cấp nước của công trình.

#### 1.4.2. Tác động của mưa lớn và dòng chảy lũ

Dưới tác động của BĐKH, phân bố lượng mưa có xu hướng bất lợi cho việc sử dụng nước, cường độ mưa có xu hướng cực đoan hơn. Bên cạnh đó, thảm phủ bề mặt lưu vực các công trình thủy lợi và cấp nước có sự thay đổi mạnh mẽ. Đây là các yếu tố làm cho dòng chảy mùa lũ có xu hướng cực đoan hơn trong khi dòng chảy mùa kiệt lại có xu hướng giảm. Như vậy, quá trình dòng chảy đến các công trình thủy lợi, cấp nước nói chung và các hồ chứa nói riêng đã có sự thay đổi chiều hướng bất lợi trong việc tích nước và vận hành công trình. Mưa lớn kéo theo gia tăng trượt lở đất và xói mòn, làm tăng phù sa, bùn cát trôi theo dòng chảy và lắng đọng trong lòng các hồ chứa, làm giảm dung tích và tuổi thọ hồ chứa, làm ảnh hưởng đến năng lực lọc và chất lượng nước cấp của các công trình cấp nước sinh hoạt. Chế độ dòng chảy thay đổi làm cho nhiều công trình thuỷ lợi, công trình cấp nước sinh hoạt không hoạt động đúng theo các điều kiện thiết kế, năng lực công trình bị suy giảm. Khi xảy ra lũ quét, lũ ống sẽ làm tăng nguy cơ phá hỏng các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

### 1.5. Dự báo tác động của khoa học và công nghệ, nguồn lực đến phòng chống thiên tai và thủy lợi và cấp nước

#### 1.5.1. Tác động của khoa học - công nghệ

Công nghệ tiên tiến trong điều tra, khảo sát, thiết kế, đánh giá nguồn nước, dự báo nhu cầu nước và cân bằng nước, điều tiết dòng chảy, khai thác thuỷ năng ngày càng được áp dụng rộng rãi sẽ nâng cao chất lượng và bền vững của các công trình được đầu tư, nâng cấp.

Ứng dụng và phát triển công nghệ và các phần mềm tính toán điều tiết lũ, nhận dạng lũ, lập quy trình vận hành các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp; nghiên cứu diễn biến bồi xói lòng sông, bờ sông; nghiên cứu các giải pháp thích hợp kiểm soát lũ là các biện pháp hữu hiệu trong ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt.

Các giải pháp kỹ thuật hợp lý, tiên tiến trong thu, trữ và khai thác nguồn nước kết hợp với ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn sẽ mở rộng diện tích cấp nước đối với khu vực khó khăn về nguồn nước, khu vực đất dốc.

Hệ thống giám sát và dự báo khí tượng, thủy văn được đầu tư giúp cho nâng cao tính chính xác của dự báo các loại hình thiên tai từ đó xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

#### 1.5.2. Tác động của nguồn lực

Để nắm bắt kịp thời và khai thác có hiệu quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước và PCTT thì nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Việc đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý ra quyết định, đội ngũ kỹ thuật vận hành trực tiếp công trình thủy lợi, công trình cấp nước, công trình PCTT thực sự cần thiết và cấp bách. Với nguồn nhân lực được nâng cao thì khả năng tiếp thu khoa học công nghệ cũng nhanh hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình mang tính cấp bách, các công trình đảm bảo tính bền vững lâu dài phục vụ nhiệm vụ cấp nước và PCTT ngày càng được quan tâm.

## 2. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN THỦY LỢI THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

### 2.1. Quan điểm, mục tiêu

a) Quan điểm

Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo cấp nước phục vụ nông nghiệp, dịch vụ..., đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Phát triển thủy lợi đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, cấp nước đa mục tiêu để phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác đồng thời tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình hiện có; các công trình cấp nước đa mục tiêu và các công trình cho vùng sản xuất tập trung gắn với sản phẩm chủ lực; công trình có tính chất liên vùng.

b) Mục tiêu

Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ các mục tiêu sau:

- Đến năm 2030: Diện tích trồng lúa được đảm bảo tưới từ các công trình thủy lợi là 18.500ha lúa vụ mùa và 7.500ha lúa vụ chiêm xuân;

- Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: Mở rộng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở những nơi thuận lợi về nguồn nước;

- Đảm bảo cấp nước cho các diện tích thâm canh tăng vụ: Trên đất lúa 2 vụ tăng vụ trồng rau màu, trên đất lúa 1 vụ trồng ngô, lạc…;

- Tạo nguồn cấp tưới cho cây chè và các cây trồng vùng sản xuất tập trung hàng hóa, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

- Ứng dụng tưới hiện đại gắn với vùng sản xuất hoa, rau màu, tưới cho cây chè và khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Phấn đấu tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 88%.

### 2.2. Phương án phát triển thủy lợi thời kỳ 2021-2030

#### 2.2.1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng mới công trình thủy lợi hồ chứa làm nhiệm vụ cấp nước đa mục tiêu và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi cấp nước cho vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung các diện tích khai hoang mới phục vụ di dân tái định cư.

Nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi hồ chứa, đập dâng để đảm an toàn hồ đập và đảm bảo cấp nước cho cấp nước cho các diện tích tưới hiện có và diện tích có thể khai hoang mở rộng. Ưu tiên nâng cấp các công trình thủy lợi cấp nước cho các khu vực sản xuất hàng hóa tập trung, vùng khó khăn về nguồn nước.

Đầu tư các công trình cấp nước bằng trạm bơm cột nước cao, hồ treo, hồ điều hòa, công trình thu trữ nước phân tán cho các khu vực khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất và CNSH.

Nâng cấp, sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy do thiên tai để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

Xây dựng mô hình áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

Nâng cao năng lực quản lý khai thác cho các tổ chức thủy lợi cơ sở.

#### 2.2.2. Đề xuất các công trình thủy lợi điển hình

##### 2.2.2.1. Công trình thủy lợi xây mới

Công trình thủy lợi chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

(1) Hồ thủy lợi Cò Lá

Tiếp tục thực hiện Dự án Hồ thủy lợi Cò Lá huyện Tam Đường (giai đoạn 2 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu), các thông tin dự án như sau:

- Vị trí công trình: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường;

- Quy mô công trình: Dung tích hồ chứa 99.630 m3, diện tích mặt hồ ứng với MNDBT là 3,07 ha;

- Các hạng mục công trình: Đập đất dài 100 m, mặt đập rộng 5 m kết hợp giao thông; tràn xả lũ kiểu giếng hở thu nước, kết cấu BTCT, tiêu năng dạng mũi phun, hố xói; cống lấy nước D500, kết cấu ống thép bọc BTCT; tuyến kè xung quanh hồ dài 698m, kết cấu BTCT;

(2) Hồ chứa nước Xà Dề Phìn

Tiếp tục thực hiện Dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn (được Bộ NN&PTNT phê duyệt phương án đầu tư tại quyết định số 3904/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2017). Hiện dự án đang triển khai thi công các hạng mục công trình, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Các thông tin về dự án như sau:

- Vị trí công trình: Xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ

- Nhiệm vụ công trình: Cấp nước tưới cho 300 ha đất sản xuất nông nghiệp (lúa 150 ha, cây dược liệu 150 ha); tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10.600 người; tạo nguồn bổ sung nước cho hồ Hoàng Hồ tưới 85 ha và trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng; kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, góp phần giảm lũ cho hạ du; tạo nguồn nước dự phòng, chống cháy rừng; cải thiện môi trường sinh thái; tạo điều kiện phát triển du lịch;

- Quy mô công trình: Dung tích toàn bộ 2,65 triệu m3, dung tích hữu ích 2,65 triệu m3; diện tích mặt hồ ứng với MNDBT 26,3 ha;

- Các hạng mục công trình: Đập đất ngăn sông dài 353,6 m, mặt đập rộng 6 m; tràn xả lũ đặt bên vai trái đập, kiểu tràn tự do kết cấu BTCT, tiêu năng dạng mũi phun, hố xói; cống lấy nước đặt bên vai phải đập, kết cấu ống thép D800 bọc BTCT, thiết bị cơ khí đóng mở cống; hệ thống dẫn nước: ống cấp nước tưới D400-600 dài 1,4 km, ống cấp nước sinh hoạt D200 dài 1,76 km.

Công trình chuyển tiếp khác: Tiếp tục thực hiện các công trình thủy lợi chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 như Thủy lợi Nậm Xe xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (QĐ số 1251 ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)…

Công trình thủy lợi hồ chứa xây mới giai đoạn 2021-2030

Các khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh như TP Lai Châu, thị trấn Tân Uyên, thị trấn Than Uyên có nhu cầu dùng nước cho trồng lúa tăng vụ, trồng màu, rau, củ quả, phát triển nuôi trồng thủy sản, cá nước lạnh, cấp nước sinh hoạt khu vực này ngày càng có xu hướng tăng cao nhưng nguồn nước vào mùa khô không đáp ứng được nhu cầu dùng nước. Giải pháp để bổ sung nước cấp cho các nhu cầu sử dụng vào mùa khô là xây dựng các hồ trữ cấp nước đa mục tiêu. Quy hoạch đầu tư xây dựng 02 hồ chứa trong giai đoạn 2021-2025 gồm hồ Giang Ma và hồ Phiêng Lúc. Các hồ làm nhiệm vụ cấp nước tưới cho các khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh như xã San Thàng, thị trấn Tân Uyên, thị trấn Than Uyên; kết hợp cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi và tạo cảnh quan, du lịch. Dự kiến sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư.

(1) CTTL hồ Giang Ma

Địa điểm xây dựng: Xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường, xã San Thàng thành phố tỉnh Lai Châu. Hồ chứa thuộc địa bàn xã Giang Ma; đập tràn (thu nước) trên suối Nậm So thuộc xã Tả Lèng; các tuyến ống thuộc xã Giang Ma huyện Tam Đường và xã San Thàng thành phố Lai Châu

Nhiệm vụ của dự án: Đảm bảo nguồn nước cấp cho 70.000 người và nước cho các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ công cộng thuộc thành phố Lai Châu đến 2030; đảm bảo nguồn nước cấp cho 30 ha cây màu thuộc xã San Thàng; 300 ha chè cao sản và trên 30.000 con gia súc; cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản;

Quy mô đầu tư: Hồ có dung tích toàn bộ 1,780 triệu m3, dung tích hữu ích 1,665 triệu m3. Các hạng mục công trình chính: Đập chính, đập phụ, tràn xả lũ và hệ thống dẫn nước.

Diện tích sử dụng đất dự kiến: 80 ha.

(2) CTTL hồ Phiêng Lúc

Địa điểm xây dựng: Công trình đầu mối trên suối Nậm Lúc, xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên;

Nhiệm vụ của dự án: Cung cấp nước tưới cho 575 ha lúa vụ chiêm, 365 ha lúa vụ mùa, 105 ha chè; nuôi trồng thủy sản 34ha; cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản. Các xã hưởng lợi gồm xã Thân Thuộc, Mường Khoa, Nậm Cần và thị trấn Tân Uyên

Quy mô của dự án: Hồ chứa cấp IV. Dung tích toàn bộ 14,05 triệu m3; dung tích hữu ích 9,56 triệu m3. Các hạng mục công trình chính: Đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cầu giao thông qua tràn, cống lấy nước và kênh tưới.

Diện tích sử dụng đất dự kiến: 120 ha.

Bảng 12. Công trình thủy lợi hồ chứa nước xây mới giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên dự án | Địa điểm | Nhiệm vụ của dự án | Dung tích (106 m3) |  | Diện tích chiếm đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wtoàn bộ | Whữu ích |  |
| 1 | CTTL hồ Giang Ma | Xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường | - Cấp nước tưới: 30 ha màu, 300 ha chè cao sản - Cấp nước sinh hoạt: 70.000 người - Cấp nước chăn nuôi: 30.000 con gia súc | 1,78 | 1,67 | 80 |
| 2 | CTTL hồ Phiêng Lúc | Xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên | - Cấp nước tưới: 575 ha lúa vụ chiêm, 365 ha lúa vụ mùa, 105 ha chè - Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 34 ha | 14,5 | 9,56 | 120 |
|  | Tổng |  | - Cấp nước tưới: 575 ha lúa vụ chiêm và 365 ha lúa vụ mùa, 30 ha màu, 405 ha chè - Cấp nước sinh hoạt: 70.000 người - Cấp nước chăn nuôi: 30.000 con gia súc - Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 34 ha | 16,28 | 11,23 | 200 |

Công trình thủy lợi xây mới khác

CTTL Cù Thàng tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, cấp nước tưới cho 100 ha

Đầu tư, xây dựng 65 đập dâng phục vụ cấp nước cho vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, vùng sản xuất điểm di dân tái định cư và dẫn dân biên giới, các diện tích khai hoang.

Đầu tư xây dựng CTTL đã được xác định trong Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà-Thao giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thủy lợi Phìn Khò, đập Chung Chải, đập Nậm Mạ Dao, đập Nậm Pồ, đập Cốc Pa, đập Ma Sao Phìn, đập Sam Sẩu.

Đầu tư, xây dựng công trình hồ treo phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp kết hợp cấp nước sinh hoạt ở các khu vực khó khăn về nguồn nước: Cụm hồ treo các xã Khuôn Há, Bản Giang và Nà Tăm thuộc huyện Tam Đường; Cụm hồ treo xã Khoen On và cụm hồ treo xã Phúc Than thuộc huyện Than Uyên; Cụm hồ treo xã Mường Nhé huyện Mường Tè.

##### 2.2.2.2. Công trình thủy lợi nâng cấp

Công trình hồ chứa nâng cấp

Nâng cấp các hồ chứa để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025 dự kiến nâng cấp 04 hồ chứa trên địa bàn tỉnh, các nội dung nâng cấp cụ thể như sau:

- Kiểm định an toàn đập;

- Cắm mốc chỉ giới công trình;

- Xây dựng quy trình vận hành;

- Lắp đặt thiết bị giám sát/quan trắc công trình đầu mối;

- Lắp đặt trạm đo mưa, trạm đo mực nước, hệ thống cảnh báo an toàn hạ du;

- Lập bản đồ ngập lụt hạ du.

Bảng 13. Công trình thủy lợi hồ chứa nâng cấp giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Wtoàn bộ (106 m3) | Chiều cao dập (m) | Diện tích tưới (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2,406 | 38,6 | 55,0 |
| 2 | Pa Khóa | Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ | 0,524 | 25,5 | 84,5 |
| 3 | Khu 9 | Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên | 0,468 | 22,0 | 6,6 |
| 4 | Hạ Lưu | Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu | 0,770 | 7,0 |  |

Công trình thủy lợi đập dâng nâng cấp

(1) Nâng cấp đảm bảo an toàn đập cho các công trình thủy lợi đập dâng có chiều cao đập >5m

Nâng cấp, cải các đập dâng nhằm đảm bảo an toàn đập theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025 dự kiến nâng cấp, sửa chữa 08 đầu mối đập dâng điển hình để đảm bảo an toàn đập.

Bảng 14. Công trình thủy lợi đập dâng  nâng cấp đảm bảo an toàn đập 
giai đoạn 2021-2025

| STT | Tên công trình | Địa điểm | Chiều cao đập (m) | Quy mô cấp nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đập công trình thủy lợi Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | 5,5 | 67 ha lúa chiêm |
| 2 | Đập công trình thủy lợi Thèn Pả | Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | 5,2 | 70 ha lúa chiêm |
| 3 | Đập công trình thủy lợi Nậm Ma Nọi | xã Mường Tè, Mường Tè | 5,5 | 86 ha lúa chiêm, 90 ha lúa mùa và 3 ha NTTS |
| 4 | Đập công trình thủy lợi Phai Cát | Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ | 7,0 | 60 ha lúa chiêm, 60ha lúa mùa, 5 ha màu và 3 ha NTTS |
| 5 | Đập công trình thủy lợi Nậm Há | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | 7,0 | 62 ha lúa chiêm, 117,4 ha lúa mùa và 5,3 ha NTTS |
| 6 | Đập công trình thủy lợi Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 6,0 | 91 ha lúa 2 vụ và 6,6 ha NTTS |
| 7 | Đập công trình thủy lợi Nậm Pe | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 7,0 | 79,6 ha lúa chiêm |
| 8 | Đập công trình thủy lợi Hua Cưởm | Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 5,0 | 193,1 ha lúa chiêm |

(2) Nâng cấp các công trình thủy lợi cấp nước cho các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, hàng hóa

Nâng cấp, cải tạo các công trình trình thủy lợi cấp nước cho các khu vực sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa: 13 CTTL đập dâng điển hình cấp nước cho các khu vực sản xuất tập trung để cấp nước cho 1911 ha lúa và 5 ha NTTS; 85 công trình đập dâng kết hợp kiên cố hóa kênh mương theo Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT để cấp nước cho 1.885 ha lúa chiêm, 3975 ha lúa mùa và 1.770 ha màu (Bảng 2.7).

Bảng 15. Công trình thủy lợi đập dâng điển hình dự kiến nâng cấp
 giai đoạn 2021-2030

| TT | Danh mục công trình | Địa điểm | Nội dung, quy mô đầu tư | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTTL Nà Giang | Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ | Tưới 60 lúa hai vụ | 2021-2025 |
| 2 | CTTL Nậm Hang | TT Phong Thổ | Tưới 91 ha lúa hai vụ | 2021-2025 |
| 3 | CTTL Nà Tung | Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ | Tưới 44 ha lúa hai vụ | 2021-2025 |
| 4 | CTTL Bó Lun - Cốc Nhủng | Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên | Tưới 29 ha lúa chiêm, 67 ha lúa mùa | 2021-2025 |
| 5 | CTTL Na Pu Đeng | Xã Mường Tè, huyện Mường Tèm) | Tưới 120 ha lúa chiêm, 140ha lúa mùa và 5 ha nuôi trồng thủy sản | 2021-2025 |
| 6 | CTTL Nậm Manh | Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn | Tưới 100 ha 2 vụ | 2021-2025 |
| 7 | CTTL Nà Phát - Sang Ngà | Xã Mương Than huyện Mường Tè | Tưới cho 142ha | 2026-2030 |
| 8 | CTTL Nậm Mít | Xã Pắc Ta huyện Tân Uyên | Tưới cho 317.9ha | 2026-2030 |
| 9 | CTTL C23 | Xã Pắc Ta huyện Tân Uyên | Tưới cho 314ha | 2026-2030 |
| 10 | CTTL Nậm Tàng - Nà Sẳng | Xã Bản Bo huyện Tam Đường | Tưới cho 160.8ha | 2026-2030 |
| 11 | CTTL Chu Va 12.2 | Xã Sơn Bình huyện Tam Đường | Tưới cho 200ha | 2026-2030 |
| 12 | CTTL Nậm Pé | Xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | Tưới cho 165.5ha | 2026-2030 |
| 13 | CTTL Bản Giang | Xã Bản Giang huyện Tam Đường | Tưới cho 127.3ha | 2026-2030 |
|  | Các công trình, dự án đã được xác định trong Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà-Thao giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |  |  |  |
| A | Công trình tưới cục bộ |  |  |  |
| 1 | CTTL Nậm Lằn | Huyện Mường Tè | Tưới 50 ha lúa chiêm, 150 ha lúa mùa, 80 ha màu | 2021-2025 |
| 2 | CTTL Sín Chải | Huyện Tam Đường | Tưới 13 ha lúa chiêm, 40 ha lúa mùa, 60 ha màu | 2021-2025 |
| 3 | CTTL Sì Thâu Chải | Huyện Tam Đường | Tưới 20 ha lúa chiêm, 60 ha lúa mùa, 60 ha màu | 2021-2025 |
| 4 | CTTL Sàn Phàng Thấp | Huyện Tam Đường | Tưới 17 ha lúa chiêm, 50 ha lúa mùa, 60 ha màu | 2021-2025 |
| 5 | 5 đập tưới dưới 40 ha |  | Tưới 30 ha lúa chiêm, 100 ha lúa mùa | 2021-2025 |
| 6 | Đập dưới 40 ha |  | Tưới 59 ha lúa chiêm, 167 ha lúa mùa | 2026-2030 |
| B | Các khu SNNN tập trung |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp các đập: Nà Khằm, Bản Giằng, Cầm Chung 1+2, Hố Than, Bản Lằn; kiên cố HTKM | Huyện Than Uyên | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Than: 220 ha lúa chiêm, 140 ha lúa mùa, 170 ha màu | 2021-2025 |
| 2 | Cải tạo nâng cấp các đập: Bản Mường, Phiêng Xe, Phiêng Xe 1, Phiêng Cúm, Phiêng Hảo, Phiêng Sản, Nà An; kiên cố HTKM | Huyện Tân Uyên | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Khoa: 179 ha lúa chiêm, 350 ha lúa mùa, 150 ha màu | 2021-2025 |
| 3 | Cải tạo nâng cấp các đập: Nong Om, Ta Pả, Pa Há, Phiêng Trạng; | Huyện Sìn Hồ | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Khoa: 220 ha lúa chiêm, 140 ha lúa mùa, 170 ha màu | 2021-2025 |
| 4 | Cải tạo hệ thống tưới của TĐ-TL Nậm Nhịp; đập Nà Củng, Đon Cang và 03 đập nhỏ | Huyện Phong Thổ | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường So: 85 ha lúa chiêm, 170 ha lúa mùa, 80 ha màu | 2021-2025 |
| 5 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Thèn Thầu, Lái Kha, Nà Hum, Na Đông và Thèn Sin 1 | Huyện Tam Đường | Cấp nước tưới cho cánh đồng Thèn Sin-Bình Lư: 170 ha lúa chiêm, 340 ha lúa mùa, 170 ha màu | 2021-2025 |
| 6 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Nà Ly-Nà Hiềng, Nậm Tàng-Nạm Sảng | Huyện Tam Đường | Cấp nước tưới cho cánh đồng Bản Bo, Nà Tăm: 150 ha lúa chiêm, 370 ha lúa mùa, 180 ha màu | 2021-2025 |
| 7 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Nậm Xe, Sìn Súi Hồ, Xen Sung, Dền Thàng và 5 đập nhỏ | Huyện Phong Thổ | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Dào San, Nậm Xe, Mường So, Khổng Lào, Bản Sang, Sìn Súi Hồ): 200 ha lúa chiêm, 490 ha lúa mùa, 230 ha màu | 2021-2025 |
| 8 | Cải tạo các đập: Nậm Ma Thái, Nậm Ma Dạo, Lùng Cù, Can Hồ, 5 đập nhỏ; kiên cố HTKM | Huyện Sìn Hồ | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Ma Quai, Lùng Thàng) GĐ1: 110 ha lúa chiêm, 250 ha lúa mùa, 110 ha màu | 2021-2025 |
| 9 | Kiên cố HTKM | Huyện Mường Tè | Cấp nước cho cánh đồng TĐC Nậm Củm xã Bum Nưa: 80 ha lúa chiêm, 150 ha lúa mùa, 70 ha màu | 2021-2025 |
| 10 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới các đập Nà Cóc, Tản Đán, Nà Khoang, Ngọc Lại, Hô Ta, Phiêng CHăng II | Huyện Tân Uyên | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Phúc Khoa, Thân Thuộc và TT Tân Uyên): 140 ha lúa chiêm, 310 ha lúa mùa, 130 ha màu | 2021-2025 |
| 11 | Kiên cố HTKM | Huyện Nậm Nhùn | Cấp nước cho cánh đồng TĐC Nậm Cầy xã Mường Mô: 50 ha lúa chiêm, 70 ha lúa mùa, 30 ha màu | 2021-2025 |
| 12 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới các đập Nà ban, Đội 4, Đội 16, Cang Cai, Chiềng Ban, Nà Ban-Nà Khiết, Nậm Lung, Là Dân | Huyện Than Uyên | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung TT Than Uyen, Hua Nà, Mường Cang, Mường Kim: 238 ha lúa chiêm, 455 ha lúa mùa, 125 ha màu | 2026-2030 |

##### 2.2.2.3. Nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi và phát triển thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng nặng, công trình bị phá hủy do thiên tai để đảm bảo cấp nước. Dự kiến nâng cấp, sửa chữa 477 công trình trong giai đoạn 2021-2030.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng một số mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho một số cây trồng cạn, cụ thể:

- Vùng sản xuất hoa, rau màu, thực phẩm chất lượng cao tại Nậm Hàng, thành phố Lai Châu, Giang Ma, Hồ Thầu, Bình Lư... với quy mô khoảng 70 ha.

- Vùng sản xuất chè công nghệ cao ở những nơi có điều kiện như Bản Bo, thị trấn Tân Uyên... với quy mô khoảng 120 ha.

Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư các mô hình thu trữ nước kết hợp tưới tiết kiệm nước cho các cây trồng hàng hóa vùng đất dốc.

### 2.3. Tầm nhìn phát triển thủy lợi đến 2050

Xây dựng các công trình hồ chứa làm nhiệm vụ cấp nước đa mục tiêu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi theo hướng hiện đại, cấp nước theo hướng dịch vụ hàng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Phát triển các công trình thu trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm mở rộng diện tích tưới cho các loại cây trồng có giá trị trên đất dốc, hình thành các vùng sản xuất công nghệ cao đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các công trình bị xuống cấp, hưu hỏng nặng và CTTL đã được xác định trong Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT trên cơ sở xem xét sự phù hợp với nhu cầu và thực tế.

## 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

### 3.1. Quan điểm, mục tiêu

a) Quan điểm

Xây dựng mới và nâng cấp các công trình CNSH tập trung nông thôn theo hướng quy mô lớn và nâng cao chất lượng nước cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, từng bước xã hội hoá việc đầu tư phát triển và quản lý khai thác sử dụng các công trình CNSH tập trung nông thôn.

Ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình hiện có để nâng cao công suất và chất lượng nước cấp, ưu tiên xây dựng mới công trình cấp nước tại các điểm sắp xếp dân cư do thiên tai, điểm dãn dân biên giới, khu vực khó khăn về nguồn nước.

b) Mục tiêu

Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; 35% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 5% số công trình có sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác để cấp nước dịch vụ;

Đến năm 2030: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 30% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 15% số công trình có sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác để cấp nước dịch vụ.

### 3.2. Phương án phát triển công trình CNSH tập trung nông thôn thời kỳ 2021-2030

#### 3.2.1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Đầu tư xây dựng mới các công trình CNSH tập trung nông thôn để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước do phát triển dân số gắn với ổn định đời sống dân cư và xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đầu tư công trình cho các điểm sắp xếp dân cư do thiên tai, điểm dãn dân biên giới.

Đầu tư các công trình cấp nước bằng trạm bơm cột nước cao, hồ treo, hồ điều hòa cho các khu vực khó khăn về nguồn nước.

Nâng cấp, cải tạo các công trình CNSH tập trung nông thôn hiện có đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế và đảm bảo chất lượng nước cấp.

Nâng công suất, mở rộng phạm vi cấp nước đối với các công trình CNSH tập trung nông thôn ở các vị trí thuận lợi về nguồn nước.

Nâng cấp các công trình cấp nước để chất lượng nước đạt quy chuẩn nước sạch, cấp nước theo hình thức dịch vụ đối với các công trình tại các trung tâm xã, các công trình cấp nước cho các điểm dân cư tập trung.

Đầu tư mới và nâng cấp kịp thời các công trình CNSH tập trung nông thôn bị phá hủy do thiên tai để đảm bảo cấp nước cho người dân.

Đầu tư lắp đặt đồng hồ đo nước đối với tất cả công trình được nâng cấp và xây mới.

Nâng cao năng lực các tổ chức quản lý khai thác công trình, khuyến khích tư nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư và quản lý, khai thác công trình CNSH tập trung nông thôn.

#### 3.2.2. Đề xuất các công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình

1/ Các công trình CNSH tập trung nông thôn thực hiện bằng nguồn vốn vay chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình CNSH tập trung nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2021-2025. Tổng số công trình là 05, trong đó 01 công trình xây mới và 04 công trình nâng cấp. Tổng số dân được cấp là 9680 người thuộc 2151 hộ. Chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn nước sạch. Dự kiến khởi công các công trình vào năm 2021.

Bảng 16. Công trình CNSH tập trung nông thôn sử dụng vốn vay WB 
đầu tư giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên công trình | Dân số (người) | Số hộ | Số đấu nối | Hình thức đầu tư | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNSH bản Nà An 1+2 xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên | 374 | 83 | 83 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng | 2020-2021 |
| 2 | CNSH cụm bản xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 8460 | 1880 | 1880 | Xây mới | 2020-2022 |
| 3 | CNSH bản Nà Lang + Bum Nưa, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 324 | 72 | 72 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng | 2020-2023 |
| 4 | C Cấp nước sinh hoạt bản Huổi Ke + 46 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | 293 | 65 | 65 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng | 2020-2024 |
| 5 | CNSH bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | 230 | 51 | 51 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng | 2020-2025 |
|  | Tổng | 9680 | 2151 | 2151 |  |  |

2/ Công trình CNSH tập trung nông thôn xây mới

Tiếp tục đầu tư xây dựng mới các công trình CNSH tập trung nông thôn để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước do phát triển dân số gắn với ổn định đời sống dân cư và xây dựng nông thôn mới. Dự kiến xây mới 65 công trình CNSH điển hình cấp nước cho khu tái định cư, khu vực dãn dân biên giới, khu vực trung tâm xã và các cụm bản (công trình cấp nước tập trung quy mô lớn và nâng cao chất lượng nước), khu vực khó khăn về nguồn nước.

- Giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng mới 52 công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình (03 công trình cụm hồ treo, 49 công trình cấp nước tự chảy), cấp nước cho khoảng 38000 người;

- Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư xây dựng mới 13 công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình, cấp nước cho khoảng 14000 người.

Bảng 17. Công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình dự kiến đầu tư xây dựng mới giai đoạn 2021-2030

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô cấp nước |  | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hộ | Số khẩu |  |
| I | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |
| 1 | CNSH xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 424 | 2120 | 2021-2025 |
| 3 | CNSH bản Pắc Ma | xã Mường Tè | 400 | 2000 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH bản A Chè | xã Thu Lũm | 30 | 150 | 2021-2025 |
| 5 | CNSH bản A Mé | xã Tà Tổng | 38 | 166 | 2021-2025 |
| 6 | CNSH bản Ngà Chồ | xã Tà Tổng | 59 | 442 | 2021-2025 |
| 7 | CNSH bản Nậm Cấu | xã Bum Tở | 154 | 566 | 2026-2030 |
| 8 | CNSH bản Chà Dì | xã Bum Tở | 75 | 300 | 2021-2025 |
| 9 | CNSH bản Nậm Xả | xã Bum Tở | 105 | 441 | 2021-2025 |
| 10 | CNSH trung tâm Mé Gióng | xã ka Lăng | 600 | 3000 | 2021-2025 |
| 11 | CNSH điểm giãn dân cư bản Mé Gióng | xã Ka Lăng | 40 | 200 | 2021-2025 |
| 12 | CNSH điểm dân cư Nhù Cả | xã Ka Lăng | 15 | 75 | 2026-2030 |
| 13 | CNSH bản Cu Ma Thấp + Cu Ma Cao | xã Ka Lăng | 59 | 236 | 2021-2025 |
| 14 | Cụm hồ treo xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 585 | 3500 | 2021-2025 |
| II | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |
| 1 | CNSH trung tâm xã Nậm Ban | xã Nâm Ban | 87 | 435 | 2021-2025 |
| 2 | CNSH trung tâm xã Nậm Pì | xã Nậm Pì | 84 | 420 | 2021-2025 |
| 3 | CNSH bản Nậm Cười | xã Hua Bum | 36 | 180 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH điểm tái định cư Nậm Ty | xã Nậm Hàng | 220 | 880 | 2021-2025 |
| 5 | CNSH bản Nậm Tảng | xã Hua Bum | 37 | 185 | 2021-2025 |
| 6 | CNSH nhóm 2, bản Huổi Héo | xã Nậm Manh | 23 | 150 | 2021-2025 |
| 7 | Cụm hồ treo Huổi Só xã Nậm Chà | xã Nậm Chà | 117 | 714 | 2021-2025 |
| III | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |
| 1 | CNSH xã Mồ Sì San | xã Mồ Sì San | 515 | 2575 | 2021-2025 |
| 2 | Công trình nước sạch xã Khổng Lào | xã Khổng Lào | 296 | 1769 | 2026-2030 |
| 3 | CNSH bản Ma Ly Pho | xã Ma Li Pho | 57 | 180 | 2026-2030 |
| 4 | CNSH bản Tả Phìn | xã Ma Li Pho | 128 | 400 | 2026-2030 |
| 5 | CNSH cụm bản xã Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | 255 | 1435 | 2026-2030 |
| 6 | CNSH bản Lao Chải | xã Sì Lở Lầu | 100 | 350 | 2026-2030 |
| 7 | CNSH bản Nhóm III | xã Vàng Ma Chải | 60 | 300 | 2021-2025 |
| 8 | CNSH bản Hoang Thèn | xã Vàng Ma Chải | 40 | 200 | 2021-2025 |
| 9 | CNSH xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải | 200 | 1000 | 2021-2025 |
| 10 | CNSH xã Mù Sang | CNSH xã Mù Sang | 100 | 500 | 2021-2025 |
| IV | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |
| 1 | CNSH cụm điểm Chiêng Lồng khu tái định cư Nậm Cha | xã Nậm Cha | 164 | 819 | 2021-2025 |
| 2 | CNSH đầu nguồn Huổi Luông | xã Nậm Mạ | 110 | 550 | 2026-2030 |
| 3 | CNSH số 01 (giai đoạn I) khu tái định cư Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | 222 | 1112 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH số 02 khu tái định cư Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | 144 | 719 | 2021-2025 |
| 5 | CNSH điểm dân cư Phiêng Ớt | xã Nậm Tăm | 120 | 661 | 2021-2025 |
| 6 | CNSH bản Nậm Há, Ta Pưn, Na Sái, Pắn Ngọi | xã Noong Hẻo | 500 | 2500 | 2026-2030 |
| 7 | CNSH liên bản Noong Hẻo 1, 2; Ta Đanh, Văng Pí, Noong Om, Tà Pả | xã Noong Hẻo | 600 | 3000 | 2026-2030 |
| 8 | CNSH bản Pa Khóa, Nậm Múng | xã Pa Khóa | 250 | 1250 | 2021-2025 |
| 9 | CNSH điểm dân cư số 1, 2, 3 khu tái định cư Pa Khóa | xã Pa Khóa | 286 | 1432 | 2021-2025 |
| 10 | CNSH các bản: Pho 2, Pa Tần 1, Cầu Phà, Tà Mông 1, Nậm Tiến 1, Nậm Tiến 2 | xã Pa Tần | 521 |  | 2026-2030 |
|  | CNSH bản Phi Én | xã Tủa Sín Chải | 110 | 634 | 2021-2025 |
| 11 | CNSH bản Mao Sao Phìn | xã Sà Dề Phìn | 83 | 330 | 2021-2025 |
| 12 | CNSH bản Lao Lử Đề | xã Tà Ngảo | 115 | 661 | 2021-2025 |
| 13 | CNSH bản Thành Chử | xã Tùa Sín Chải | 135 | 756 | 2021-2025 |
| 14 | CNSH bản Nậm Khăm | xã Tả Ngảo | 150 | 750 | 2021-2025 |
| V | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |
| 1 | CNSH hai bản Phiêng Giằng | xã Nà Tăm | 80 | 421 | 2021-2025 |
| 2 | CNSH bản Suối Thầu Cao | xã Bản Giang | 30 | 150 | 2021-2025 |
| 3 | CNSH bản Rừng Ổi - Khèo Thầu | xã Hồ Thầu | 103 | 391 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH Bản Nà Cà | xã Bình Lư | 60 | 372 | 2026-2030 |
| 5 | CNSH Bản Nà Hum | xã Bình Lư | 87 | 467 | 2021-2025 |
| 6 | CNSH bản Nậm Phát | xã Bản Bo | 70 | 200 | 2021-2025 |
| 7 | CNSH bản Cốc Phung | xã Bản Bo | 64 | 277 | 2021-2025 |
| 8 | CNSH bản Thác Tình | Thị trấn Tam Đường | 71 | 305 | 2021-2025 |
| 9 | CNSH cụm các bản Phìn Ngan Lao Chải, Phìn Ngan Sin Chải, San Chan Mán, Pho Xin Chải | xã Tả Lèng | 259 | 1303 | 2021-2025 |
| VI | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |
| 1 | CNSH cụm bản xã Hố Mít | Xã Hố Mít | 200 | 1000 | 2026-2030 |
| 2 | CNSH bản Khau Hỏm | Xã Nậm Sỏ | 100 | 500 | 2021-2025 |
| 3 | CNSH bản Nậm Bon | xã Phúc Khoa | 100 | 500 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH cụm bản xã Mường Khoa | xã Mường Khoa | 100 | 500 | 2026-2030 |
| VII | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |
| 1 | CNSH Cù Thàng - Đán Tọ | xã Tà Mung | 80 | 400 | 2021-2025 |
| 2 | CNSH Cang Kéo - Hô Ta | xã Tà Mung | 70 | 350 | 2021-2025 |
| 3 | CNSH từ Cù Thàng về bản Nậm Mở | xã Tà Mung | 70 | 350 | 2021-2025 |
| 4 | CNSH Nậm Cha về bản Tu San | xã Tà Mung | 68 | 340 | 2021-2025 |
| 5 | CNSH khu vực Phả Nao - Hô Ta | xã Tà Mung | 50 | 250 | 2021-2025 |
| VIII | TP. Lai Châu |  |  |  |  |
| 1 | Cụm hồ treo xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | 488 | 2400 | 2021-2025 |

3/ Công trình CNSH nâng cấp

Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình CNSH tập trung nông thôn hiện có đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế, nâng cao chất lượng nước cấp. Giai đoạn 2021-2030 nâng cấp, sửa chữa 481 công trình. Trong đó,  80 công trình CNSH điển hình cấp nước cho các điểm tái định cư, khu vực trung tâm xã và khu vực tập trung đông dân cư (nâng cấp để nâng cao chất lượng nước cấp và cấp nước theo hướng dịch vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Bảng 18. Công trình CNSH tập trung nông thôn điển hình dự kiến 
nâng cấp giai đoạn 2021-2025

| STT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Quy mô |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hộ | Số khẩu |
| I | Huyện Mường Tè |  |  |  |
| 1 | CNSH Phìn Khò – TT xã | xã Bum Tở | 152 | 764 |
| 2 | CNSH Huổi Han | xã Bum Tở | 134 | 670 |
| 3 | CNSH trung tâm xã Mù Cả | xã Mù Cả | 91 hộ, trường học, công sở | 546 |
| 4 | CNSH trung tâm xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 226 hộ, trường học, công sở | 1596 |
| 5 | CNSH bản Nậm Hản | xã Mường Tè | 140 | 621 |
| 6 | CNSH bản Nậm Củm. | xã Mường Tè | 240 | 1030 |
| 7 | CNSH bản Mường Tè + Đon Lạt. | xã Mường Tè | 178 | 737 |
| 8 | CNSH bản Nà Lang + bản Bum | xã Bum Nưa | 366 | 1594 |
| 9 | CNSH bản Thu Lũm | xã Thu Lũm | 80 | 400 |
| 10 | CNSH cụm bản xã Pa Ủ+Đồn biên phòng | xã Pa Ủ | 790 | 3950 |
| II | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |
| 1 | CNSH bản Pa Kéo | TT Nậm Nhùn | 300 | 470 |
| 2 | CNSH điểm dân cư số 2 (điểm tái định cư Chiềng Lề) | xã Lê Lợi | 83 | 415 |
| 3 | Nước sinh hoạt điểm dân cư số 1 (Bản Chợ) | xã Lê Lợi | 40 | 231 |
| 4 | Nước sinh hoạt điểm dân cư số 3 (Ten Co Mủn) | xã Lê Lợi | 50 | 302 |
| 5 | Nước sinh hoạt điểm TĐC Ten Co Mủn (giai đoạn II) | xã Lê Lợi | 50 | 299 |
| 6 | CNSH điểm tái định cư Nậm Manh | xã Nậm Manh | 106 | 530 |
| 7 | CNSH trung tâm xã Nậm Pì | xã Nậm Pì | 87 | 450 |
| 8 | CNSH trung tâm xã Mường Mô | xã Mường Mô | 305 | 1525 |
| 9 | CNSH bản Huổi Dạo | xã Nậm Chà | 78 | 416 |
| III | Huyện Phong Thổ |  |  |  |
| 1 | CNSH trung tâm ủy ban mới | xã Tung Qua Lìn | 100 | 500 |
| 2 | CNSH bản Trung Trải | xã Pa Vây Sử | 50 | 230 |
| 3 | CNSH bản Nà Củng | xã Mường So | 141 | 550 |
| 4 | CNSH bản Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | 136 | 714 |
| 5 | CNSH bản Chảng Phàng | xã Sin Suối Hồ | 86 | 463 |
| 6 | CNSH bản Sàng Mà Pho | xã Sin Suối Hồ | 82 | 434 |
| 7 | CNSH trung tâm xã Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | 110 | 216 |
| 8 | CNSH trung tâm xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải | 60 | 300 |
| 9 | CNSH trung tâm xã Bản Lang | xã Bản Lang | 220 | 820 |
| 10 | CNSH bản Chi Bú - Khổng Lào | xã Khổng Lào | 500 | 1.200 |
| 11 | CNSH bản Co Muông | xã Khổng Lào | 120 | 547 |
| 12 | CNSH bản Lản Nhì Thàng | xã Lản Nhì Thàng | 83 | 415 |
| IV | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |
| 1 | CNSH bản Nà Cuổi | xã Căn Co | 150 | 750 |
| 2 | CNSH bản Nậm Ngá | xã Căn Co | 135 | 675 |
| 3 | CNSH trung tâm xã | xã Căn Co | 170 | 850 |
| 4 | CNSH Chiềng Nưa, Chiềng Chăn 3, Phiêng Diểm | xã Chăn Nưa | 120 | 600 |
| 5 | CNSH bản Nậm Mạ Thái | xã Ma Quai | 204 | 889 |
| 6 | CNSH trung tâm xã Nậm Hăn | xã Nậm Hăn | 250 | 1.250 |
| 7 | CNSH Huổi Lá-Huổi Pha | xã Nậm Hăn | 200 | 1132 |
| 8 | CNSH điểm số 1 xã Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | 260 | 1.300 |
| 9 | CNSH điểm số 2 xã Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | 130 | 650 |
| 10 | CNSH Đồn Biên Phòng Pa Tần và cụm dân cư xã Pa Tần | xã Pa Tần | Đồn biên phòng + 138 hộ | 850 |
| 11 | CNSH trung tâm xã Tả Ngảo | xã Tả Ngảo | 89 | 445 |
| V | Huyện Tam Đường |  |  |  |
| 1 | CNSH bản Ma Sao Phìn Thấp | xã Khun Há | 105 | 610 |
| 2 | CNSH Ma Sao Phìn Cao | xã Khun Há | 95 | 570 |
| 3 | CNSH bản Giang Ma | xã Giang Ma | 113 | 450 |
| 4 | CNSH bản Mào Phô | xã Giang Ma | 145 | 450 |
| 5 | CNSH khu trung tâm xã Nùng Nàng | xã Nùng Nàng | 200 | 800 |
| 6 | CNSH Bản Xì Miền Khan (điểm Trung tâm) | xã Nùng Nàng | 130 | 520 |
| 7 | CNSH Bản Hon | xã Bản Hon | 168 | 813 |
| 8 | CNSH trung tâm xã Bản Giang | xã Bản Giang | 299 | 1405 |
| 9 | CNSH bản Thèn Thầu, Hoa Lư, Vân Bình | xã Bình Lư | 179 | 673 |
| 10 | CNSH bản Km2, Thống Nhất, Tòong Pẳn | xã Bình Lư | 272 | 969 |
| VI | Huyện Tân Uyên |  |  |  |
| 1 | CNSH điểm TĐC xã Nậm Cần (Bản Phiêng Tòng, Phiêng Lúc, Bằng Mai) | TT Tân Uyên | 72 | 386 |
| 2 | CNSH bản Phiêng Sản | xã Mường Khoa | 104 | 514 |
| 3 | CNSH Nậm Bon 2, Ngọc Lại, Phúc Khoa | xã Phúc Khoa | 292 | 1.100 |
| 4 | CNSH bản Nà Khoang, Nà Lại | xã Phúc Khoa | 216 | 900 |
| 5 | CNSH bản TĐC Pắc Khoa | xã Phúc Khoa | 58 | 319 |
| 6 | CNSH Trung Tâm xã Thân Thuộc (Nà Bảo, Chôm Chăng) | xã Thân Thuộc | 233 | 1.100 |
| 7 | CNSH khu TĐC xã Pắc ta( Sài Lường, Ta Mít, Nà Ke) | xã Pắc Ta | 187 | 1.000 |
| 8 | CNSH bản Phiêng Ban | xã Pắc Ta | 79 | 514 |
| 9 | CNSH bản Tà Hử | xã Hố Mít | 84 | 527 |
| VII | Huyện Than Uyên |  |  |  |
| 1 | CNSH khu 9 (bản Khiêng) | thị trấn Than Uyên | 127 | 573 |
| 2 | CNSH bản Mé, Bản Mạ, Bản Nà Khiết, Xóm mới; Lả Mường, | xã Mường Cang | 669 | 2.732 |
| 3 | CNSH Cang Mường | xã Mường Cang | 167 | 763 |
| 4 | CNSH TĐC Bản Vè | xã Mường Mít | 116 | 662 |
| 5 | CNSH bản Mường, bản Ít, Bản Lào | xã Mường Mít | 195 | 1.033 |
| 6 | CNSH bản Củng | xã Ta Gia | 200 | 1046 |
| 7 | C NSH bản Cáp Na 1 | xã Tà Hừa | 100 | 427 |
| 8 | C NSH bản Cáp Na 2 | xã Tà Hừa | 126 | 624 |
| 9 | CNSH bản Nà Phát | xã Phúc Than | 87 | 407 |
| 10 | CNSH bản Noong Thăng | xã Phúc Than | 155 | 847 |
| 11 | CNSH bản Sáp Ngụa | xã Phúc Than | 167 | 962 |
| 12 | CNSH bản Nà Khương (Trung tâm xã) | xã Mường Kim | 136 | 712 |
| 13 | CNSH tái định cư bản On | xã Khoen On | 114 | 596 |
| 14 | CNSH bản Lằn | xã Mường Than | 166 | 812 |
| 15 | CNSH bản Lằn Giẳng | xã Mường Than | 156 | 732 |
| III | Thành phố Lai Châu |  |  |  |
| 1 | CNSH bản Lùng Than | xã San Thàng | 70 | 302 |
| 2 | CNSH bản Gia Khâu 1 | xã Sùng Phài | 132 | 580 |
| 3 | CNSH bản Sin Chải | xã Sùng Phài | 50 | 210 |

### 3.3. Tầm nhìn phát triển CNSH tập trung nông thôn đến 2050

Đầu tư xây dựng mới nâng cấp, cải tạo các công trình CNSH tập trung nông thôn đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân. Nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước được cấp nguồn từ các hồ chứa.

Nâng cấp, mở rộng và đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung đảm bảo chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn nước sạch.

Các tổ chức quản lý và khai thác công trình có đủ năng lực và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành.

Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình, nâng cao chất lượng nước cấp; cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước.

## 4. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

### 4.1. Quan điểm, mục tiêu

a) Quan điểm

Phát triển hệ thống cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu nước theo yêu cầu phát triển của đô thị theo từng giai đoạn. Gắn khai thác nguồn nước với bảo vệ nguồn nước.

b) Mục tiêu

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99% đến năm 2025 và đạt 100% đến năm 2030.

Đảm bảo cấp nước sạch cho các khu công công nghiệp và các thị tứ.

### 4.2. Phương án phát triển cấp nước đô thị thời kỳ 2021-2030

#### 4.2.1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Nâng cấp các công trình cấp nước sạch hiện có đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế và đảm bảo chất lượng nước cấp.

Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu nước theo yêu cầu phát triển đối với các khu đô thị đã có.

Đầu tư xây dựng mới công trình nước sạch cho các thị tứ, các điểm đô thị mới được thành lập.

Các điểm, cụm công nghiệp tập trung nằm trong đô thị được cấp nước chung với mạng lưới cấp nước đô thị. Những điểm, cụm công nghiệp không thuộc đô thị sẽ tùy thuộc vào tiềm năng nguồn nước của từng khu vực để có lựa chọn nguồn nước cấp riêng biệt thích hợp và an toàn.

#### 4.2.2. Phương án phát triển hạ tấng cấp nước đô thị

Huyện Tân Uyên

Giai đoạn 2021-2025:

- Tiếp tục duy trì nhà máy cấp nước Tân Uyên hiện nay (số 1) công suất thiết kế 3.000 m3/ngày.đêm để cấp nước cho thị trấn Tân Uyên. Xây dựng mới trạm cấp nước số 2 với công suất 3.000 m3/ngày.đêm phục vụ khu vực mở rộng của thị trấn Tân Uyên và khu vực lân cận thuộc xã Thân Thuộc;

Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các trạm cấp nước số 1 và trạm cấp nước số 2 thị trấn Tân Uyên, tổng công suất 6.000m3/ ngày.đêm;

- Xây dựng nhà máy nước Pắc Ta công suất dự kiến 1.100 m3/ngày.đêm.

Huyện Than Uyên

Giai đoạn 2021-2025:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước sạch Hua Nà để đảm bảo cấp nước  cho thị trấn Than Uyên.

- Xây dựng nhà máy nước Phúc Than công suất thiết kế 1.500 m3/ngày.đêm để cấp nước cho thị trấn Phúc Than mới hình thành.

Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước sạch Hua Nà để đảm bảo cấp nước;

- Xây dựng mới tuyến ống cấp nước từ trạm cấp nước Mường Than về thị trấn Than Uyên, lưu lượng 1.000 m3/ngày.đêm.

Huyện Tam Đường

Giai đoạn 2021-2025:

- Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước thị trấn Tam Đường,  công suất tăng thêm 1.000 m3/ngày.đêm (tổng công suất 2.000 m3/ngày.đêm) để cấp nước cho thị trấn Tam Đường;

- Phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước ở khu vực Sơn Bình , Bình Lư tổng công suất 3.850 m3/ng.đ

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

Thành phố Lai Châu

Cấp nước theo hình thức tập trung với các công trình xử lý nước hoàn chỉnh. Giải pháp cấp nước các giai đoạn:

- Giai đoạn 2021- 2025: Sử dụng các nhà máy nước hiện có, cải tạo nâng công suất để cấp nước;

- Giai đoạn 2026- 2030: Lấy nguồn nước mặt từ hồ chứa Giang Ma cấp cho nhà máy nước Tà Lèng để xử lý. Cải tạo nâng cấp tăng công suất của nhà máy nước Tà Lèng lên 24.000 m3/ngày.đêm theo từng giai đoạn.

Huyện Phong Thổ

Giai đoạn 2021-2025:

- Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước thị trấn Phong Thổ, công  suất tăng thêm 1.000 m3/ngày.đêm (tổng công suất 2.000 m3/ngày.đêm);

- Xây dựng nhà máy nước để cấp nước cho đô thị Ma Lù Thàng mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 m3/ngày.đêm.

Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng công trình đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

Huyện Mường Tè

Giai đoạn 2021-2025:

- Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước thị trấn Mường Tè với công suất 2.400 m3/ngày.đêm để cấp nước cho thị trấn Mường Tè;

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

Huyện Sìn Hồ

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ để đảm bảo cấp nước.

Giai đoạn 2026-2030:

- Nâng cấp nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ để nâng công suất  tăng thêm 1.000 m3/ng.đ (tổng công suất 3.000 ngày.đêm);

- Xây dựng mới nhà máy nước Nậm Tăm để cấp nước cho thị trấn Nậm Tăm mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 ngày.đêm;

Huyện Nậm Nhùn

Giai đoạn 2021-2025:

- Giai đoạn 1: Xây mới nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn công suất 1.500 ngày.đêm, nguồn nước lấy từ suối Nậm Hàng và nâng cấp trạm cấp nước đã có với công suất 1.500 ngày.đêm (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1438/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Lai Châu). Dự kiến khởi công năm 2021.

- Giai đoạn 2: Xây dựng bổ sung hệ thống đường ống dẫn từ trạm xử lý dẫn nước cấp cho các khu vực dự kiến mở rộng theo quy hoạch. Tổng chiều dài đường ống dự kiến 14,5km.

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn với tổng công suất 3.000 ngày.đêm.

Bảng 19. Công trình cấp nước đô thị đầu tư xây mới và nâng cấp giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên công trình | Công suất tăng thêm (m3/ng.đ) | Tổng công suất (m3/ng.đ) | Nguồn nước | Hình thức đầu tư | GĐ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy cấp nước thị trấn Tân Uyên | 3.000 | 6.000 | Suối Nậm Trang | Xây mới+Nâng cấp | 2021-2030 |
| 2 | Nhà máy nước đô thị Pắc Ta | 1.100 | 1.100 | Suối Nà Sáng | Xây mới | 2026-2030 |
| II | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Mường Than về thị trấn Than Uyên | 1.000 | 1.000 |  | Xây mới | 2026-2030 |
| 2 | Nhà máy nước thị trấn Phúc Than | 1.000 | 1.000 | Suối Nậm Sáng | Xây mới | 2026-2030 |
| III | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | 1.000 | 2.000 | Suối Tác Tình | Nâng cấp, mở rộng | 2021-2025 |
| 2 | Hạ tầng cấp nước ở khu vực Sơn Bình, Bình Lư | 3.850 | 3.850 | Suối Nậm Dê | Xây mới | 2021-2025 |
| IV | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước Nùng Nàng |  | 2.000 | Nước ngầm | Nâng cấp | 2026-2030 |
| 2 | Nhà máy nước TP. Lai Châu | 16.000 | 24.000 | Suối Nậm So và hồ Giang Ma | Nâng cấp, mở rộng | 2021-2030 |
| 3 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước TP Lai Châu |  |  |  | Xây mới | 2021-2030 |
| V | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Phong Thổ | 1.000 | 2.000 | Suối Nậm Pậy | Nâng cấp, mở rộng | 2021-2025 |
| 2 | Nhà máy nước Ma Lù Thàng | 2.000 | 2.000 | Sông Nậm Na | Xây mới | 2021-2025 |
| VI | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Mường Tè |  | 2.400 | Suối nhánh của suối Nậm Cấu | Nâng cấp | 2021-2030 |
| VII | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ | 1.000 | 3.000 | Suối Hoàng Hồ | Nâng cấp, mở rộng | 2026-2030 |
| 2 | Nhà máy nước thị trấn Nậm Tăm | 2.000 | 2.000 | Suối nhánh của suối Nậm Ma | Xây mới | 2026-2030 |
| VIII | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn (dự kiến khởi công năm 2021) |  | 3.000 | Suối Nậm Hàng | Nâng cấp | 2026-2030 |
|  | Tổng | 32.950 | 55.350 |  |  |  |

### 4.3. Tầm nhìn phát triển cấp nước đô thị đến 2050

Đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng nước cho các đô thị hiện có và các thị trấn, thị tứ mới được hình thành như Bản Bo, Nậm Sỏ, , Pa Tần, Dào San, Nậm Cuổi, Mường Kim.

Phát triển hệ thống đường ống để cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn lân cận đô thị.

Khai thác nguồn nước từ các hồ chứa đa mục tiêu, hồ điều hòa để xử lý và cấp nước.

## 5. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH PCTT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

### 5.1. Phương án phát triển công trình PCTT thời kỳ 2021-2030

#### 5.1.1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình kè chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, suối; bảo vệ khu dân cư và bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các  công trình kè bảo vệ khu dân cư, kè khu vực tạo quỹ đất để phát triển thương mại dịch vụ, kè bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng.

Đầu tư xây dựng các công trình kè bảo vệ mốc giới và bờ sông, suối biên giới theo các chương trình của quốc gia; bổ sung công trình kè cho các khu vực mốc giới và bờ sông, suối biên giới bị sạt lở mới.

Tăng cường năng lực cho công tác giám sát, dự báo và cảnh báo thiên tai.

#### 5.1.2. Đề xuất các công trình PCTT điển hình

1/ Công trình kè chống sạt lở

Đầu tư, xây dựng các công trình kè điển hình chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư tập trung nông thôn và dân cư thị trấn, bảo vệ các công trình công cộng (trường học, bệnh viện, UBND xã), bảo vệ cột mốc và bờ sông biên giới như Bảng 2.12, cụ thể:

- Giai đoạn 2021-2025:  Đầu tư, xây dựng 43 công trình kè, trong đó có 7 công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới và cột mốc biên giới;

- Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư, xây dựng 6 công trình kè;

Bảng 20. Công trình kè điển hình dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên dự án | Địa điểm | Mục tiêu/nhiệm vụ | Quy mô | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |
| 1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Coóc Noọc, xã Nà Tăm | xã Nà Tăm | Chống sạt lở 7 ha đất nông nghiệp, sân vận động, nhà văn hóa Coóc Noọc, trường THCS, trạm Y tế xã | Kè bê tông dài 100m | 2021-2025 |
| 2 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | Xã Khun Há | Bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | Kè dài 40m | 2021-2025 |
| 3 | Kè bảo vệ khu dân cư bản San Tra Mán | Xã Tả Lèng | Bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | Kè dài 50m | 2021-2025 |
| 4 | Kè bảo vệ khu dân cư các bản Nạm Ún, Nà Phát , Pape, Nà Cà, Vân Bình xã Bình Lư | xã Bình Lư | Bảo vệ 35 hộ dân và đất canh tác bản Nậm Ún; 35 hộ dân bản Nà Phát và bản Tân Bình; 20 hộ dân bản Pape; 10 hộ dân bản Nà Cà và Vân Bình | Kè bê tông, dài 1400m | 2026-2030 |
| 5 | Kè bảo vệ trường tiểu học Bình Lư | Xã Bình Lư | Chống lở đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng | Kè dài 40m | 2021-2025 |
| 6 | Kè chống sạt lở khu vực bản Hồ Ta | thị trấn Tam Đường | Chống sạt lở đất cho 14 hộ dân phía sau dãy G5 TTHC huyện | Kè bê tông dài 100m | 2021-2025 |
| 7 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Thác Tình | thị trấn Tam Đường | Bảo vệ 02 ha đất nông nghiệp và 03 hộ dân và đường vành đai Hồ Thầu - Bình Lư | Kè bê tông dài 100m | 2021-2025 |
| 8 | Bảo vệ đường giao thông và khu dân cư bản Thác Cản | thị trấn Tam Đường | Bảo vệ đường giao thông và 15 hộ dân tại khu vực bản Thác Cạn | Kè bê tông dài 110m | 2021-2025 |
| 9 | Kè bảo vệ các vị trí xung yếu bờ suối Nậm Be, huyện Tam Đường | Xã Bình Lư và thị trấn Tam Đường | Bảo vệ vị trí xung yếu bờ suối Nậm Pe |  | 2021-2025 |
| II | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống kè bảo vệ dân cư thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | thị trấn Mường Tè | Bảo vệ dân cư | Kè bê tông dài 2500m | 2021-2030 |
| 2 | Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | xã Ka Lăng | Bảo vệ bờ sông biên giới |  |  |
| 3 | Kè sông suối biên giới mốc 16-17 | xã Mù Cả | Bảo vệ bờ sông biên giới |  | 2021-2025 |
| 4 | Kè bảo vệ khu dân cư và công trình công cộng suối Nậm Ma, khu vực bản Gò Cứ | xã Mù Cả | Bảo vệ dân cư | Kè bê tông dài 100m | 2021-2025 |
| 5 | Kè chống sạt sở suối Pắc Pạ | Xã Vàng San | Chống sạt lở suối |  | 2021-2025 |
| 6 | Kè suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè | TT Mường Tè | Chống sạt lở suối |  | 2021-2025 |
| 7 | Kè chống sạt lở bản Mô Chi | xã Pa Ủ | Bảo vệ khu dân cư | Kè bê tông dài 30m | 2021-2025 |
| III | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |
| 1 | Kè bảo vệ khu dân cư các bản: Lả Mường, Muông, Co Phày, Giao Thông, Nà Chằm, Mé, Pom Míu, Cang Mường, Mạ, Phiêng Cẩm A+B | xã Mường Cang | Bảo vệ khu dân cư |  | 2021-2025 |
| 2 | Kè suối bản Nà Phát xã Phúc Than | xã Phúc Than | Bảo vệ khu dân cư | Kè dài 1000 m | 2021-2025 |
| 3 | Xây dựng kè chắn lũ bản Mùi 2 xã Khoen On | xã Khoen On | Chắn lũ | Kè dài 150 m | 2021-2025 |
| IV | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống xói lở vệ bờ suối khu vực hạ lưu mốc 68 (2) huyện Phong Thổ | xã Ma Li Pho | Bảo vệ bờ suối và mốc biên giới |  | 2021-2025 |
| 2 | Kè chống sạt lở bảo vẹ bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc số 72 (2) | Xã Sì Lở Lầu | Bảo vệ bờ suối và mốc biên giới |  | 2021-2025 |
| 3 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 60 đến 61 và mốc giới 66+1.500m | xã Huổi Luông | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác |  | 2021-2025 |
| 4 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 67+700m và mốc giới 68+800m | xã Ma Li Pho | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác |  | 2021-2025 |
| 5 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 69+2.300m và mốc giới 69+2.800m | xã Vàng Ma Chải | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác |  | 2021-2025 |
| 6 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Chi Pú | Xã Khổng Lào | Bảo vệ dân cư | Kè dài 500 m | 2021-2025 |
| 7 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cáy | xã Hoang Thèn | Bảo vệ bản Nậm Cáy | Kè dài 200 m | 2021-2025 |
| 8 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Phiêng Đanh | xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | Kè dài 150 m | 2021-2025 |
| 9 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Vàng Pheo | xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | Kè dài 400 m | 2021-2025 |
| 10 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Dền Sung | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 7 hộ dân bản Dền Sung | Kè bê tông dài 600m | 2026-2030 |
| 11 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Sì Cha Chải | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 20 hộ dân bản Sì Cha Chải | Kè bê tông dài 600m | 2026-2030 |
| 12 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Sân Bay | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 9 hộ dân bản Sân Bay | Kè bê tông dài 1000m | 2026-2030 |
| 13 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Gia Khâu | xã Sì Lở Lầu | Bảo vệ 0,5 ha khu dân cư bản Gia Khâu | Kè bê tông dài 150m | 2026-2030 |
| V | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Kè bê tông | 2021-2025 |
| 2 | Xây kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Kè bê tông | 2021-2025 |
| 3 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | Xã Nậm Cha | Chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | Kè dài 1500 m | 2021-2025 |
| 4 | Kè chống sạt lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ | Bảo vệ dân cư | Kè dài 1000 m | 2021-2025 |
| 5 | Kè+rãnh thoát nước điểm tái định cư Nà Cuổi | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư khu Là Cuổi | Kè dài 200 m | 2021-2025 |
| 6 | Kè+rãnh thoát nước điểm tái định cư Chăm Đanh xã Căn Co | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư Căn Co | Kè dài 300 m | 2021-2025 |
| VI | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống sạt lở bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng | xã Nậm Hàng | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | Kè bê tông dài 40 m | 2021-2025 |
| 2 | Kè chống sat lở khu dân cư bản Nậm Ô, xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | Kè bê tông dài 350 m | 2021-2025 |
| 3 | Kè chống sạt lở khu dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | Kè bê tông dài 350 m | 2021-2025 |
| 4 | Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | TT Nậm Nhùn | Bảo vệ khu dân cư và công trình công cộng |  | 2021-2025 |
| 5 | Kè chống sạt lở BCH quân sự huyện Nậm Nhùn | huyện Nậm Nhùn | Bảo vệ công trình thuộc BCH quân sự huyện Nậm Nhùn |  | 2021-2025 |
| VII | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |
| 1 | Đường bờ kè Tổ dân phố 26 thị trấn Tân Uyên | thị trấn Tân Uyên | Bảo vệ dân cư kết hợp đường giao thông | Kè dài 1000 m | 2021-2025 |
| 2 | Bờ kè chắn lũ bản Chạm Cả và bản Nà Nọi | thị trấn Tân Uyên | Bảo vệ dân cư |  | 2021-2025 |
| 3 | Bờ kè chắn lũ bản tại các bản Phiêng Xe , bản Phiêng Cum, bản Nà Nghè, bản Nà An | xã Mường Khoa | Bảo vệ dân cư |  | 2021-2025 |
| 4 | Kè bảo vệ khu dân cư suối Lĩnh | xã Pắc Ta | Bảo vệ dân cư |  | 2021-2025 |
| 5 | Kè chống sạt lở bản Pá Ngùa | xã Trung Đồng | Bảo vệ dân cư |  | 2021-2025 |
| VIII | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống sạt lở bàn San Thàng | xã San Thàng | Bảo vệ 75 hộ dân bản San Thàng | Kè bê tông dài 400 | 2021-2025 |

2/ Tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo thiên tai

Tăng cường năng lực cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai, xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất, xây dựng hệ thống giám sát và dự báo mưa, lũ.

Giai đoạn 2021-2025:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai;

- Xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất;

- Bổ sung trạm quan trắc mưa tự động và xây dựng hệ thống cảnh báo mưa lớn;

Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao;

Bảng 21. Hạng mục tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo thiên tai

| TT | Hạng mục | Quy mô | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai | Toàn tỉnh | 2021-2025 |
| 2 | Xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất | Toàn tỉnh | 2021-2025 |
| 3 | Lắp đặt trạm quan trắc mưa và hệ thống cảnh báo mưa lớn | Toàn tỉnh | 2021-2025 |
| 4 | Quy hoạch khu dân cư vùng nguy cơ sạt lở | Toàn tỉnh | 2021-2025 |
| 5 | Hệ thống dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất | Toàn tỉnh | 2026-2030 |

### 5.2. Tầm nhìn phát triển công trình PCTT đến 2050

Tiếp tục rà soát các điểm nguy cơ sạt lở và xây dựng các công trình kè sông, suối, kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục tu sửa các đoạn kè xuống cấp, bổ xung xây mới các tuyến kè có nguy cơ ảnh hưởng đến đường biên, mốc giới và tài sản cư dân khu vực biên giới.

Xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo thiên tai theo thời gian thực nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro thiên tai.

Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công trình trong phòng chống lũ bùn đá.

## 6. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

### 6.1. Nhu cầu sử dụng đất

Nhu cầu sử dụng đất các công trình thủy lợi, cấp nước toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 890 ha.

### 6.2. Giải pháp về cơ chế chính sách

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành để hỗ trợ phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Cơ chế, chính sách đầu tư: Cho xây dựng, nâng cấp công trình, huy động các nguồn vốn trong, ngoài nước và sự đóng góp của dân trong vùng nhất là trong khôi phục nâng cấp, kiên cố hoá kênh mương; các công trình cấp nước nông thôn theo hướng tập trung, tránh manh mún và thực hiện theo định hướng quy hoạch.

- Cơ chế, chính sách ưu tiên cộng đồng: Gắn công tác thủy lợi với các chính sách xã hội trong việc cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, định canh định cư, hạn chế nạn phá rừng.

- Cơ chế, chính sách xã hội hoá trong cấp nước sinh hoạt: Xây dựng đơn giá nước đảm bảo giá thành được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý. Xây dựng cơ chế hỗ trợ giá nước sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ để khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã tham gia đầu tư công trình, quản lý khai thác công trình CNSH, nhất là các công trình cấp nước sạch. Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cộng đồng hưởng lợi thông qua đóng góp tài chính, công lao động trong xây dựng và quản lý, khai thác công trình CNSH nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người hưởng lợi

- Cơ chế, chính sách về bảo vệ nguồn nước và ưu tiên cấp nước: Quy định việc thưởng, phạt khi có hành vi phá hoại công trình thủy lợi và CNSH, hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước, hoạt động gây ảnh hưởng đến sử dụng nước phía hạ du. Quy định việc ưu tiên sử dụng nước cho các đối tượng sử dụng nước. Xây dựng các quy trình vận hành các công trình khai thác nguồn nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích sử dụng nước và khai thác bền vững nguồn nước.

### 6.3. Giải pháp về khoa học công nghệ

Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, tính toán, thiết kế và xây dựng thuỷ lợi và nước sinh hoạt, quản lý, khai thác công trình, cụ thể:

- Trong lĩnh vực khảo sát, quy hoạch và thiết kế: Ứng dụng công nghệ mới, các phần mềm tin học tính toán thuỷ văn dòng chảy, thuỷ lực, cân bằng nước điều tiết hồ chứa, ổn định, thấm, thuỷ lực, kết cấu, lập bản vẽ, cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu địa hình, địa chất... trong giai đoạn khảo sát, quy hoạch và thiết kế.

- Trong lĩnh vực thi công và xây dụng: Sử dụng trang thiết bị và công nghệ mới, hiện đại. Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng như vải địa kỹ thuật làm vật liệu thấm, vật liệu chống thấm, gia cố nền công trình.

- Trong lĩnh vực quản lý, khai thác vận hành công trình thuỷ lợi: Tăng cường mạng lưới quan trắc, đo đạc, trang thiết bị; ứng dụng rộng rãi phần mềm tin học trong quản lý, điều hành hệ thống thuỷ lợi để phục vụ kịp thời và nâng cao hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

- Trong lĩnh vực CNSH tập trung nông thôn: Ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cấp nước, xử lý nước để nâng cao chất lượng nước cấp và hiệu quả hoạt động của công trình, cấp nước cho các khu vực khó khăn về nguồn nước và địa hình; ưu tiên các loại hình công nghệ đơn giản giá thành hạ, phù hợp điều kiện khu vực nông thôn miền núi.

- Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, sử dụng nguồn nước, công nghệ xử lý nước, cấp nước sinh hoạt nước sản xuất, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống chịu sâu bệnh, sử dụng nước ít,…. kết hợp với sử dụng công nghệ tưới tiên tiến nhằm sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm.

### 6.4. Giải pháp về quản lý, khai thác

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế và chính sách quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình CNSH tập trung nông thôn.

Điều chỉnh quy trình vận hành phát điện của các thủy điện nhỏ phía thượng nguồn và tưng cường giám sát việc thực hiện quy trình vận hành để đảm bảo dòng chảy cho sử dụng nước cho tưới và cấp nước cho các ngành khác phía hạ du.

Bảo vệ nguồn nước và thảm phủ trên lưu vực của các công trình thủy lợi và CNSH tập trung nông thôn.

Nâng cao năng lực cho các tổ chức quản lý, vận hành các công trình CNSH tập trung nông thôn, các tổ chức thủy lợi cơ sở.

Khuyến khích tư nhân và doanh nghiệp tham gia quản lý, khai thác công trình CNSH tập trung nông thôn.

### 6.5. Giải pháp về vốn đầu tư

Khai thác tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho phát triển thủy lợi, trong đó có các nguồn: Trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn Trung ương cân đối cho ngân sách địa phương, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia... và nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng phát triển; các nguồn vốn của địa phương như vốn sự nghiệp thủy lợi, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình 30a, ngân sách tỉnh/huyện…

### 6.6. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu của quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố kiện toàn bộ máy, quy chế hoạt động của các Ban thủy lợi cấp xã và Ban/Tổ quản lý công trình CNSH tập trung nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

Sở Tài chính đảm bảo cân đối nguồn vốn cho việc cấp bù thủy lợi phí và kinh phí duy tu, sửa chữa các công hàng năm.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho các huyện để đầu tư các công trình thủy lợi và CNSH tập trung nông thôn. Hướng dẫn, đôn đốc các xã củng cố, kiện toàn bộ máy, sử dụng về tài chính đối với các hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở (Ban thủy lợi xã, Tổ thủy lợi bản..). Hướng dẫn kiện toàn, củng cố các tổ chức quản lý khai thác công trình CNSH tập trung nông thôn, xây dựng lộ trình cấp nước dịch vụ đối với các công trình CNSH tập trung nông thôn.

Các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi và CNSH tập trung nông thôn: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định được giao; thực hiện tốt công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên, khai thác tối đa năng lực của các công trình đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất và cấp nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

Các tổ chức đoàn thể: Tham gia phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các huyện thị, các xã phường trong việc vận động, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người được hưởng lợi từ công trình, có trách nhiệm bảo vệ công trình./.

# PHỤ LỤC
Danh mục dự án thủy lợi, cấp nước, PCTT đầu tư điển hình giai đoạn 2021-2030

| TT | Danh mục dự án | Vị trí | Quy mô/công suất | Giá trị đầu tư (tỷ đồng) | Thời gian khởi công-hoàn thành | Nguồn vốn | Chi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |  |  | 1.891 |  |  |  |
| I | Công trình thủy lợi xây mới |  |  | 1.251 |  |  |  |
| 1 | Dự án hồ Giang Ma | Xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường | Cấp nước: 30 ha màu, 300 ha chè cao sản, 70.000 người, 30.000 con gia súc | 390 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 2 | Dự án Hồ Phiêng Lúc | Xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên | Cấp nước tưới: 575 ha lúa chiêm, 365 ha lúa mùa, 105 ha chè ,34 ha NTTS | 442 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 3 | Thủy lợi Cò Lá huyện Tam Đường giai đoạn 2 | TT Tam Đường |  | 23 | 2021-2025 | NSĐP | Chuyển tiếp |
| 4 | Thủy lợi Nậm Xe xã Nậm Xe | Huyện Phong Thổ | Cấp nước 220 ha lúa | 8.5 | 2021-2025 | NSĐP | Chuyển tiếp |
| 5 | CTTL Cù Thàng | Xã Tà Mung, huyện Than Uyên | Cấp nước 100 ha | 26 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 6 | CTTL Phìn Khò | Mường Tè | Tưới 70 ha lúa chiêm, 100 ha lúa mùa, 90 ha màu | 25 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác | Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT |
| 7 | Đập Chung Chải | Huyện Sìn Hồ | Tưới 50 ha lúa chiêm, 60 ha lúa mùa, 50 ha màu | 16 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 8 | Đập Nạm Mạ Dao | Huyện Mường Tè | Tưới 70 ha lúa chiêm, 100 ha lúa mùa, 90 ha màu | 15 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 9 | Đập Nậm Pồ | Huyện Sìn Hồ | Tưới 70 ha lúa chiêm, 120 ha lúa mùa, 100 ha màu | 18 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 10 | Đập Cốc Pa | Huyện Tam Đường | Tưới 50 ha lúa chiêm, 50 ha lúa mùa, 50 ha màu | 12.5 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 11 | Đập Ma Sao Phìn | Huyện Tam Đường | Tưới 50 ha lúa chiêm, 70 ha lúa mùa, 60 ha màu | 13.5 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 12 | Đập Sam Sấu | Huyện Than Uyên | Tưới 60 ha lúa chiêm, 100 ha lúa mùa, 82 ha màu | 10 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 13 | 65 đập dâng |  |  | 150 | 2021-2030 | NSĐP |  |
| 14 | Cụm hồ treo xã xã Khuôn Há, Bản Giang và Nà Tăm | Huyện Tam Đường | Tưới 68 ha chè, 10 ha màu và CNSH 103 người | 10.8 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 15 | Cụm hồ treo xã Khoen On | Huyện Than Uyên | Tưới 159 ha lúa, 60 ha màu và NTTS | 50 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 16 | Cụm hồ treo xã Phúc Than | Huyện Than Uyên | Tưới 280 ha lúa, 70 ha màu và NTTS | 20 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 17 | Cụm hồ treo xã Mường Nhé | Huyện Mường Tè | Hõ trợ cấp nước tưới và CSSH | 21 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| II | Công trình thủy lợi nâng cấp |  |  | 577.8 |  |  |  |
|  | Công trình thủy lợi nâng cấp đảm bảo an toàn hồ đập |  |  | 29.4 |  |  |  |
| 1 | Hồ Hoàng Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | Đảm bảo an toàn hồ đập: Kiểm định an toàn đập, xây dựng quy trình vận hành, lắp đặt thiết bị giám sát và quan trắc, hệ thống cảnh báo hạ du | 5.7 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 2 | Hồ Pa Khóa | Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ |  | 5 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 3 | Hồ Khu 9 | Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên |  | 2.3 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 4 | Hồ Hạ Lưu | Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu |  | 3.2 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 5 | Đập công trình thủy lợi Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | Nâng cấp đập | 0.1 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 6 | Đập công trình thủy lợi Thèn Pả | Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | Nâng cấp đập | 0.8 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 7 | Đập công trình thủy lợi Nậm Ma Nọi | xã Mường Tè, Mường Tè | Nâng cấp đập | 3 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 8 | Đập công trình thủy lợi Phai Cát | Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ | Nâng cấp đập | 0.1 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 9 | Đập công trình thủy lợi Nậm Há | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | Nâng cấp đập | 7 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 10 | Đập công trình thủy lợi Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | Nâng cấp đập | 0.1 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 11 | Đập công trình thủy lợi Nậm Pe | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | Nâng cấp đập | 0.1 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 12 | Đập công trình thủy lợi Hua Cưởm | Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | Nâng cấp đập | 2 | 2021-2025 | NSĐP |  |
|  | Công trình thủy lợi đập dâng nâng cấp nâng cao hiệu quả cấp nước |  |  | 548.4 |  |  |  |
| 1 | CTTL Nà Giang | Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ | Tưới 60 lúa hai vụ | 20 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 2 | CTTL Nậm Hang | TT Phong Thổ | Tưới 91 ha lúa hai vụ | 3 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 3 | CTTL Nà Tung | Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ | Tưới 44 ha lúa hai vụ | 5 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 4 | CTTL Bó Lun - Cốc Nhủng | Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên | Tưới 29 ha lúa chiêm, 67 ha lúa mùa | 10 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 5 | CTTL Na Pu Đeng | Xã Mường Tè, huyện Mường Tèm) | Tưới 120 ha lúa chiêm, 140ha lúa mùa và 5 ha nuôi trồng thủy sản | 8 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 6 | CTTL Nậm Manh | Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn | Tưới 100 ha 2 vụ | 2 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| 7 | CTTL Nà Phát - Sang Ngà | Xã Mương Than huyện Mường Tè | Tưới cho 142ha | 2.5 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 8 | CTTL Nậm Mít | Xã Pắc Ta huyện Tân Uyên | Tưới cho 317.9ha | 6 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 9 | CTTL C23 | Xã Pắc Ta huyện Tân Uyên | Tưới cho 314ha | 1.5 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 10 | CTTL Nậm Tàng - Nà Sẳng | Xã Bản Bo huyện Tam Đường | Tưới cho 160.8ha | 3.2 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 11 | CTTL Chu Va 12.2 | Xã Sơn Bình huyện Tam Đường | Tưới cho 200ha | 3 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
| 12 | CTTL Nậm Pé | Xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | Tưới cho 127.3ha | 6.8 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
|  | CTTL Bản Giang | Xã Bản Giang huyện Tam Đường | Tưới cho 127.3ha | 0.5 | 2026-2030 | NSTW+Vốn khác |  |
|  | Công trình tưới cục bộ (Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTTL Nậm Lằn | Huyện Mường Tè | Tưới 50 ha lúa chiêm, 150 ha lúa mùa, 80 ha màu | 10 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác | Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT |
| 2 | CTTL Sín Chải | Huyện Tam Đường | Tưới 13 ha lúa chiêm, 40 ha lúa mùa, 60 ha màu | 4.8 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 3 | CTTL Sì Thâu Chải | Huyện Tam Đường | Tưới 20 ha lúa chiêm, 60 ha lúa mùa, 60 ha màu | 7.2 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 4 | CTTL Sàn Phàng Thấp | Huyện Tam Đường | Tưới 17 ha lúa chiêm, 50 ha lúa mùa, 60 ha màu | 6 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 5 | 5 đập tưới dưới 40 ha |  | Tưới 30 ha lúa chiêm, 100 ha lúa mùa | 10 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 6 | Đập dưới 40 ha |  | Tưới 59 ha lúa chiêm, 167 ha lúa mùa | 20 | 2026-2030 | NSĐP+Vốn khác |  |
| B | C ông trình thủy lợi các khu SNNN tập trung (Quyết định số 5206/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp các đập: Nà Khằm, Bản Giằng, Cầm Chung 1+2, Hố Than, Bản Lằn; kiên cố HTKM | Huyện Than Uyên | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Than: 220 ha lúa chiêm, 140 ha lúa mùa, 170 ha màu | 42.8 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 2 | Cải tạo nâng cấp các đập: Bản Mường, Phiêng Xe, Phiêng Xe 1, Phiêng Cúm, Phiêng Hảo, Phiêng Sản, Nà An; kiên cố HTKM | Huyện Tân Uyên | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Khoa: 179 ha lúa chiêm, 350 ha lúa mùa, 150 ha màu | 33.1 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 3 | Cải tạo nâng cấp các đập: Nong Om, Ta Pả, Pa Há, Phiêng Trạng; | Huyện Sìn Hồ | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường Khoa: 220 ha lúa chiêm, 140 ha lúa mùa, 170 ha màu | 46 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 4 | Cải tạo hệ thống tưới của TĐ-TL Nậm Nhịp; đập Nà Củng, Đon Cang và 03 đập nhỏ | Huyện Phong Thổ | Cấp nước tưới cho cánh đồng Mường So: 85 ha lúa chiêm, 170 ha lúa mùa, 80 ha màu | 17 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 5 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Thèn Thầu, Lái Kha, Nà Hum, Na Đông và Thèn Sin 1 | Huyện Tam Đường | Cấp nước tưới cho cánh đồng Thèn Sin-Bình Lư: 170 ha lúa chiêm, 340 ha lúa mùa, 170 ha màu | 29 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 6 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Nà Ly-Nà Hiềng, Nậm Tàng-Nạm Sảng | Huyện Tam Đường | Cấp nước tưới cho cánh đồng Bản Bo, Nà Tăm: 150 ha lúa chiêm, 370 ha lúa mùa, 180 ha màu | 36 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 7 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới của các đập Nậm Xe, Sìn Súi Hồ, Xen Sung, Dền Thàng và 5 đập nhỏ | Huyện Phong Thổ | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Dào San, Nậm Xe, Mường So, Khổng Lào, Bản Sang, Sìn Súi Hồ): 200 ha lúa chiêm, 490 ha lúa mùa, 230 ha màu | 47.9 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 8 | Cải tạo các đập: Nậm Ma Thái, Nậm Ma Dạo, Lùng Cù, Can Hồ, 5 đập nhỏ; kiên cố HTKM | Huyện Sìn Hồ | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Ma Quai, Lùng Thàng) GĐ1: 110 ha lúa chiêm, 250 ha lúa mùa, 110 ha màu | 74 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 9 | Kiên cố HTKM | Huyện Mường Tè | Cấp nước cho cánh đồng TĐC Nậm Củm xã Bum Nưa: 80 ha lúa chiêm, 150 ha lúa mùa, 70 ha màu | 12 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 10 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới các đập Nà Cóc, Tản Đán, Nà Khoang, Ngọc Lại, Hô Ta, Phiêng CHăng II | Huyện Tân Uyên | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung (xã Phúc Khoa, Thân Thuộc và TT Tân Uyên): 140 ha lúa chiêm, 310 ha lúa mùa, 130 ha màu | 31 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 11 | Kiên cố HTKM | Huyện Nậm Nhùn | Cấp nước cho cánh đồng TĐC Nậm Cầy xã Mường Mô: 50 ha lúa chiêm, 70 ha lúa mùa, 30 ha màu | 5.6 | 2021-2025 | NSĐP+Vốn khác |  |
| 12 | Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới các đập Nà ban, Đội 4, Đội 16, Cang Cai, Chiềng Ban, Nà Ban-Nà Khiết, Nậm Lung, Là Dân | Huyện Than Uyên | Cấp nước tưới cho các khu SXNN tập trung TT Than Uyen, Hua Nà, Mường Cang, Mường Kim: 238 ha lúa chiêm, 455 ha lúa mùa, 125 ha màu | 44.5 | 2026-2030 | NSĐP+Vốn khác |  |
| IV | Công trình thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước |  |  | 62 |  |  |  |
| 1 | Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho vùng sản xuất hoa, rau màu | Nậm Hàng, thành phố Lai Châu, Giang Ma, Hồ Thầu, Bình Lư | Tưới 70 ha hóa, rau màu | 12 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 2 | Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho vùng sản xuất hoa, rau màu | Bản Bo, Thị trấn Tân Uyên | Tưới 120 ha chè | 20 | 2026-2030 | NSĐP |  |
| 3 | Thu trữ nước kết hợp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng vùng đất dốc |  | Tưới cây trồng hàng hóa vùng đất dốc | 30 | 2026-2030 | NSĐP |  |
| B | CÔNG TRÌNH CNSH TẬP TRUNG NÔNG THÔN |  |  | 595.4 |  |  |  |
| I | Công trình CNSH tập trung nông thôn chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 (vốn vay WB) |  |  | 33.53 |  |  |  |
| 1 | Cấp NSH bản Nà An 1+2 | xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên | Cấp nước 734 người | 1.08 |  | ODA |  |
| 2 | Cấp NSH cụm bản xã Trung Đồng | xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | Cấp nước 8460 người | 30 |  | ODA |  |
| 3 | Cấp NSH bản Nà Lang + Bum Nưa | xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Cấp nước 324 người | 0.94 |  | ODA |  |
| 4 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi Ke + 46 | xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | Cấp nước 293 người | 0.85 |  | ODA |  |
| 5 | Cấp nước sinh hoạt bản Nậm Cầy | xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | Cấp nước 230 người | 0.66 |  | ODA |  |
| II | Công trình CNSH tập trung nông thôn xây mới |  |  | 338.0 |  |  |  |
|  | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CNSH xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | Cấp nước 2120 người | 8.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 3 | CNSH bản Pắc Ma | xã Mường Tè | Cấp nước 2000 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 4 | CNSH bản A Chè | xã Thu Lũm | Cấp nước 150 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 5 | CNSH bản A Mé | xã Tà Tổng | Cấp nước 166 người | 1.8 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 6 | CNSH bản Ngà Chồ | xã Tà Tổng | Cấp nước 442 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 7 | CNSH bản Nậm Cấu | xã Bum Tở | Cấp nước 566 người | 4 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 8 | CNSH bản Chà Dì | xã Bum Tở | Cấp nước 300 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 9 | CNSH bản Nậm Xả | xã Bum Tở | Cấp nước 441 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 10 | CNSH trung tâm Mé Gióng | xã ka Lăng | Cấp nước 3000 người | 10 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 11 | CNSH điểm giãn dân cư bản Mé Gióng | xã Ka Lăng | Cấp nước 200 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 12 | CNSH điểm dân cư Nhù Cả | xã Ka Lăng | Cấp nước 75 người | 2 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 13 | CNSH bản Cu Ma Thấp + Cu Ma Cao | xã Ka Lăng | Cấp nước 236 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 14 | Cụm hồ treo xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | Cấp nước 3500 người | 50 | 2021-2025 | NSTW |  |
|  | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CNSH trung tâm xã Nậm Ban | xã Nâm Ban | Cấp nước 435 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 16 | CNSH trung tâm xã Nậm Pì | xã Nậm Pì | Cấp nước 420 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 17 | CNSH bản Nậm Cười | xã Hua Bum | Cấp nước 180 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 18 | CNSH điểm tái định cư Nậm Ty | xã Nậm Hàng | Cấp nước 880 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 19 | CNSH bản Nậm Tảng | xã Hua Bum | Cấp nước 185 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 20 | CNSH nhóm 2, bản Huổi Héo | xã Nậm Manh | Cấp nước 150 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 21 | Cụm hồ treo Huổi Só xã Nậm Chà | xã Nậm Chà | Cấp nước 714 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 22 | CNSH xã Mồ Sì San | xã Mồ Sì San | Cấp nước 2575 người | 14 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 23 | CNSH bản Nậm Cung | xã Mường So | Cấp nước 588 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 24 | CNSH bản Tây Sơn | xã Mường So | Cấp nước 648 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 25 | Công trình nước sạch xã Khổng Lào | xã Khổng Lào | Cấp nước 1769 người | 5 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 26 | CNSH bản Ma Ly Pho | xã Ma Li Pho | Cấp nước 180 người | 2 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 27 | CNSH bản Tả Phìn | xã Ma Li Pho | Cấp nước 400 người | 7 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 28 | CNSH cụm bản xã Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | Cấp nước 1435 người | 10 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 29 | CNSH bản Lao Chải | xã Sì Lở Lầu | Cấp nước 350 người | 10 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 30 | CNSH bản Nhóm III | xã Vàng Ma Chải | Cấp nước 300 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 31 | CNSH bản Hoang Thèn | xã Vàng Ma Chải | Cấp nước 200 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 32 | CNSH xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải | Cấp nước 1000 người | 6.7 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 33 | CNSH xã Mù Sang | CNSH xã Mù Sang | Cấp nước 500 người | 6.3 | 2021-2025 | NSĐP |  |
|  | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CNSH cụm điểm Chiêng Lồng khu tái định cư Nậm Cha | xã Nậm Cha | Cấp nước 819 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 35 | CNSH đầu nguồn Huổi Luông | xã Nậm Mạ | Cấp nước 550 người | 2 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 36 | CNSH số 01 (giai đoạn I) khu tái định cư Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | Cấp nước 1112 người | 7 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 37 | CNSH số 02 khu tái định cư Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | Cấp nước 719 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 38 | CNSH điểm dân cư Phiêng Ớt | xã Nậm Tăm | Cấp nước 661 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 39 | CNSH bản Nậm Há, Ta Pưn, Na Sái, Pắn Ngọi | xã Noong Hẻo | Cấp nước 2500 người | 8 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 40 | CNSH liên bản Noong Hẻo 1, 2; Ta Đanh, Văng Pí, Noong Om, Tà Pả | xã Noong Hẻo | Cấp nước 3000 người | 8 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 41 | CNSH bản Pa Khóa, Nậm Múng | xã Pa Khóa | Cấp nước 1250 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 42 | CNSH điểm dân cư số 1, 2, 3 khu tái định cư Pa Khóa | xã Pa Khóa | Cấp nước 1432 người | 7 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 43 | CNSH các bản: Pho 2, Pa Tần 1, Cầu Phà, Tà Mông 1, Nậm Tiến 1, Nậm Tiến 2 | xã Pa Tần | Cấp nước 1000 người | 6 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 44 | CNSH bản Phi Én | xã Tủa Sín Chải | Cấp nước 634 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 45 | CNSH bản Mao Sao Phìn | xã Sà Dề Phìn | Cấp nước 330 người | 2.2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 46 | CNSH bản Lao Lử Đề | xã Tà Ngảo | Cấp nước 661 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 47 | CNSH bản Thành Chử | xã Sà Dề Phìn | Cấp nước 576 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 48 | CNSH bản Nậm Khăm | xã Tả Ngảo | Cấp nước 750 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CNSH hai bản Phiêng Giằng | xã Nà Tăm | Cấp nước 421 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 50 | CNSH bản Suối Thầu Cao | xã Bản Giang | Cấp nước 150 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 51 | CNSH bản Rừng Ổi - Khèo Thầu | xã Hồ Thầu | Cấp nước 391 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 52 | CNSH Bản Nà Cà | xã Bình Lư | Cấp nước 372 người | 4 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 53 | CNSH Bản Nà Hum | xã Bình Lư | Cấp nước 467 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 54 | CNSH bản Nậm Phát | xã Bản Bo | Cấp nước 200 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 55 | CNSH bản Cốc Phung | xã Bản Bo | Cấp nước 277 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 56 | CNSH bản Thác Tình | Thị trấn Tam Đường | Cấp nước 305 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 57 | CNSH cụm các bản Phìn Ngan Lao Chải, Phìn Ngan Sin Chải, San Chan Mán, Pho Xin Chải | xã Tả Lèng | Cấp nước 1303 người | 5.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CNSH cụm bản xã Hố Mít | Xã Hố Mít | Cấp nước 1000 người | 5 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 59 | CNSH bản Khau Hỏm | Xã Nậm Sỏ | Cấp nước 1000 người | 7 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 60 | CNSH bản Nậm Bon | xã Phúc Khoa | Cấp nước 1000 người | 7 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 61 | CNSH cụm bản xã Mường Khoa | xã Mường Khoa | Cấp nước 1000 người | 7 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CNSH Cù Thàng - Đán Tọ | xã Tà Mung | Cấp nước 400 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 63 | CNSH Cang Kéo - Hô Ta | xã Tà Mung | Cấp nước 350 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 64 | CNSH từ Cù Thàng về bản Nậm Mở | xã Tà Mung | Cấp nước 350 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 65 | CNSH Nậm Cha về bản Tu San | xã Tà Mung | Cấp nước 340 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 66 | CNSH khu vực Phả Nao - Hô Ta | xã Tà Mung | Cấp nước 250 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | TP Lai Châu |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Cụm hồ treo xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | Cấp nước 2400 người | 20.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| III | Công trình CNSH tập trung nông thôn nâng cấp |  |  | 226 |  |  |  |
|  | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CNSH bản Nậm Cấu | xã Bum Tở | Cấp nước 775 người | 2.6 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 2 | CNSH Phìn Khò – TT xã | xã Bum Tở | Cấp nước 764 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 3 | CNSH Huổi Han | xã Bum Tở | Cấp nước 670 người | 2.4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 4 | CNSH trung tâm xã Mù Cả | xã Mù Cả | Cấp nước 546 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 5 | CNSH trung tâm xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | Cấp nước 1596 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 6 | CNSH bản Nậm Hản | xã Mường Tè | Cấp nước 621 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 7 | CNSH bản Nậm Củm. | xã Mường Tè | Cấp nước 1030 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 8 | CNSH bản Mường Tè + Đon Lạt. | xã Mường Tè | Cấp nước 737 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 9 | CNSH bản Nà Lang + bản Bum | xã Bum Nưa | Cấp nước 1594 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 10 | CNSH bản Thu Lũm | xã Thu Lũm | Cấp nước 400 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 11 | CNSH cụm bản xã Pa Ủ+Đồn biên phòng | xã Pa Ủ | Cấp nước 3950 người | 13 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CNSH bản Pa Kéo | TT Nậm Nhùn | Cấp nước 470 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 13 | CNSH điểm dân cư số 2 (điểm tái định cư Chiềng Lề) | xã Lê Lợi | Cấp nước 415 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 14 | Nước sinh hoạt điểm dân cư số 1 (Bản Chợ) | xã Lê Lợi | Cấp nước 231 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 15 | Nước sinh hoạt điểm dân cư số 3 (Ten Co Mủn) | xã Lê Lợi | Cấp nước 302 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 16 | Nước sinh hoạt điểm TĐC Ten Co Mủn (giai đoạn II) | xã Lê Lợi | Cấp nước 299 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 17 | CNSH điểm tái định cư Nậm Manh | xã Nậm Manh | Cấp nước 530 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 18 | CNSH trung tâm xã Nậm Pì | xã Nậm Pì | Cấp nước 450 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 19 | CNSH trung tâm xã Mường Mô | xã Mường Mô | Cấp nước 1525 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 20 | CNSH bản Huổi Dạo | xã Nậm Chá | Cấp nước 416 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CNSH trung tâm ủy ban mới | xã Tung Qua Lìn | Cấp nước 500 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 22 | CNSH bản Trung Trải | xã Pa Vây Sử | Cấp nước 230 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 23 | CNSH bản Nà Củng | xã Mường So | Cấp nước 550 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 24 | CNSH bản Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | Cấp nước 714 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 25 | CNSH bản Chảng Phàng | xã Sin Suối Hồ | Cấp nước 463 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 26 | CNSH bản Sàng Mà Pho | xã Sin Suối Hồ | Cấp nước 434 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 27 | CNSH trung tâm xã Sin Suối Hồ | xã Sin Suối Hồ | Cấp nước 216 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 28 | CNSH trung tâm xã Vàng Ma Chải | xã Vàng Ma Chải | Cấp nước 300 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 29 | CNSH trung tâm xã Bản Lang | xã Bản Lang | Cấp nước 820 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 30 | CNSH bản Chi Bú - Khổng Lào | xã Khổng Lào | Cấp nước 1.2 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 31 | CNSH bản Co Muông | xã Khổng Lào | Cấp nước 547 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 32 | CNSH bản Lản Nhì Thàng | xã Lản Nhì Thàng | Cấp nước 415 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CNSH bản Nà Cuổi | xã Căn Co | Cấp nước 750 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 34 | CNSH bản Nậm Ngá | xã Căn Co | Cấp nước 675 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 35 | CNSH trung tâm xã Căn Co | xã Căn Co | Cấp nước 850 người | 10 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 36 | CNSH Chiềng Nưa, Chiềng Chăn 3, Phiêng Diểm | xã Chăn Nưa | Cấp nước 600 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 37 | CNSH bản Nậm Mạ Thái | xã Ma Quai | Cấp nước 889 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 38 | CSH trung tâm xã Nậm Hăn | xã Nậm Hăn | Cấp nước 1.250 người | 4.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 39 | CNSH Huổi Lá-Huổi Pha | xã Nậm Hăn | Cấp nước 1132 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 40 | CNSH điểm số 1 xã Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | Cấp nước 1.300 người | 10 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 41 | CNSH điểm số 2 xã Nậm Mạ | xã Nậm Mạ | Cấp nước 650 người | 8 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 42 | CNSH Đồn Biên Phòng Pa Tần và cụm dân cư xã Pa Tần | xã Pa Tần | Cấp nước 850 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 43 | CNSH trung tâm xã Tả Ngảo | xã Tả Ngảo | Cấp nước 445 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CNSH bản Ma Sao Phìn Thấp | xã Khun Há | Cấp nước 610 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 45 | CNSH Ma Sao Phìn Cao | xã Khun Há | Cấp nước 570 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 46 | CNSH bản Giang Ma | xã Giang Ma | Cấp nước 450 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 47 | CNSH bản Mào Phô | xã Giang Ma | Cấp nước 450 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 48 | CNSH khu trung tâm xã Nùng Nàng | xã Nùng Nàng | Cấp nước 800 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 49 | NSH Bản Xì Miền Khan (điểm Trung tâm) | xã Nùng Nàng | Cấp nước 520 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 50 | CNSH Bản Hon | xã Bản Hon | Cấp nước 813 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 51 | CNSH trung tâm xã Bản Giang | xã Bản Giang | Cấp nước 1405 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 52 | CNSH bản Thèn Thầu, Hoa Lư, Vân Bình | xã Bình Lư | Cấp nước 673 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 53 | CNSH bản Km2, Thống Nhất, Tòong Pẳn | xã Bình Lư | Cấp nước 969 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CNSH điểm TĐC xã Nậm Cần (Bản Phiêng Tòng, Phiêng Lúc, Bằng Mai) | TT Tân Uyên | Cấp nước 386 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 55 | CNSH bản Phiêng Sản | xã Mường Khoa | Cấp nước 514 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 56 | CNSH Nậm Bon 2, Ngọc Lại, Phúc Khoa | xã Phúc Khoa | Cấp nước 1.100 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 57 | CNSH bản Nà Khoang, Nà Lại | xã Phúc Khoa | Cấp nước 900 người | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 58 | CNSH bản TĐC Pắc Khoa | xã Phúc Khoa | Cấp nước 319 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 59 | CNSH Trung Tâm xã Thân Thuộc (Nà Bảo, Chôm Chăng) | xã Thân Thuộc | Cấp nước 1.100 người | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 60 | CNSH khu TĐC xã Pắc ta( Sài Lường, Ta Mít, Nà Ke) | xã Pắc Ta | Cấp nước 1000 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 61 | CNSH bản Phiêng Ban | xã Pắc Ta | Cấp nước 514 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 62 | CNSH bản Tà Hử | xã Hố Mít | Cấp nước 527 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CNSH khu 9 (bản Khiêng) | thị trấn Than Uyên | Cấp nước 573 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 64 | CNSH bản Mé, Bản Mạ, Bản Nà Khiết, Xóm mới; Lả Mường, | xã Mường Cang | Cấp nước 2.732 người | 3 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 65 | CNSH Cang Mường | xã Mường Cang | Cấp nước 763 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 66 | CNSH TĐC Bản Vè | xã Mường Mít | Cấp nước 662 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 67 | CNSH bản Mường, bản Ít, Bản Lào | xã Mường Mít | Cấp nước 1.033 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 68 | CNSH bản Củng | xã Ta Gia | Cấp nước 1046 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 69 | C NSH bản Cáp Na 1 | xã Tà Hừa | Cấp nước 427 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 70 | C NSH bản Cáp Na 2 | xã Tà Hừa | Cấp nước 624 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 71 | CNSH bản Nà Phát | xã Phúc Than | Cấp nước 407 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 72 | CNSH bản Noong Thăng | xã Phúc Than | Cấp nước 847 người | 1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 73 | CNSH bản Sáp Ngụa | xã Phúc Than | Cấp nước 962 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 74 | CNSH bản Nà Khương (Trung tâm xã) | xã Mường Kim | Cấp nước 712 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 75 | CNSH tái định cư bản On | xã Khoen On | Cấp nước 596 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 76 | CNSH bản Lằn | xã Mường Than | Cấp nước 812 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 77 | CNSH bản Lằn Giẳng | xã Mường Than | Cấp nước 732 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CNSH bản Lùng Than | xã San Thàng | Cấp nước 302 người | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 79 | CNSH bản Gia Khâu 1+2 | xã Sùng Phài | Cấp nước 580 người | 4 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 80 | CNSH bản Cư Nhà La | xã Sùng Phài | Cấp nước 668 người | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 81 | CNSH bản Sin Chải | xã Sùng Phài | Cấp nước 210 người | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| C | CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ |  |  | 491 |  |  |  |
| 1 | Nhà máy cấp nước thị trấn Tân Uyên | huyện Tân Uyên | Công suất tăng thêm 3000 m3/ng.đ | 30 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 2 | Nhà máy nước đô thị Pắc Ta | huyện Tân Uyên | Xây mới, công suất 1.100 m3/ng.đ | 15 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 3 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Mường Than về thị trấn Than Uyên | huyện Than Uyên | Xây mới, công suất 1000 m3/ng.đ | 3 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 4 | Nhà máy nước thị trấn Phúc Than | huyện Than Uyên | Xây mới, công suất 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 5 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | huyện Tam Đường | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 6 | Hạ tầng cấp nước ở khu vực Sơn Bình , Bình Lư | huyện Tam Đường | Xây mới, công suất 3.850 m3/ng.đ | 20 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 7 | Nhà máy nước Nùng Nàng | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm m3/ng.đ | 8 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 8 | Nhà máy nước TP. Lai Châu | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm 16000 m3/ng.đ | 120 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 9 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước TP Lai Châu | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm m3/ng.đ | 80 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 10 | Nhà máy nước thị trấn Phong Thổ | huyện Phong Thổ | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 11 | Nhà máy nướcc Ma Lù Thàng | huyện Phong Thổ | Xây mới, công suất 2000 m3/ng.đ | 30 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 12 | Nhà máy nước thị trấn Mường Tè | huyện Mường Tè | Công suất 2400 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 13 | Nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ | huyện Sìn Hồ | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 14 | Nhà máy nước Nậm Tăm | huyện Sìn Hồ | Xây mới, công suất 2000 m3/ng.đ | 30 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 15 | Nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn (dự kiến khởi công năm 2021) | huyện Nậm Nhùn | Công suất tăng thêm 1500 m3/ng.đ | 80 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| D | CÔNG TRÌNH PCTT |  |  | 741.24 |  |  |  |
| I | Công trình kè chống sạt lở |  |  | 711.24 |  |  |  |
|  | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Coóc Noọc, xã Nà Tăm | xã Nà Tăm | Chống sạt lở 7 ha đất nông nghiệp, sân vận động, nhà văn hóa Coóc Noọc, trường THCS, trạm Y tế xã | 1.7 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 2 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | xã Khun Há | Bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | 0.4 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 3 | Kè bảo vệ khu dân cư bản San Tra Mán | xã Tả Lèng | Bảo vệ khu dân cư bản Thèn Thầu | 0.5 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 4 | Kè bảo vệ khu dân cư các bản Nạm Ún, Nà Phát , Pape, Nà Cà, Vân Bình xã Bình Lư | xã Bình Lư | Bảo vệ 35 hộ dân và đất canh tác bản Nậm Ún; 35 hộ dân bản Nà Phát và bản Tân Bình; 20 hộ dân bản Pape; 10 hộ dân bản Nà Cà và Vân Bình | 15 | 2026-2030 | NSĐP |  |
| 5 | Kè bảo vệ trường tiểu học Bình Lư | Xã Bình Lư | Chống lở đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng | 0.6 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 6 | Kè chống sạt lở khu vực bản Hồ Ta | thị trấn Tam Đường | Chống sạt lở đất cho 14 hộ dân phía sau dãy G5 TTHC huyện | 2 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 7 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Thác Tình | thị trấn Tam Đường | Bảo vệ 02 ha đất nông nghiệp và 03 hộ dân và đường vành đai Hồ Thầu - Bình Lư | 2 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 8 | Bảo vệ đường giao thông và khu dân cư bản Thác Cản | thị trấn Tam Đường | Bảo vệ đường giao thông và 15 hộ dân tại khu vực bản Thác Cạn | 2.5 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 9 | Kè bảo vệ các vị trí xung yếu bờ suối Nậm Be, huyện Tam Đường | Xã Bình Lư và thị trấn Tam Đường | Bảo vệ vị trí xung yếu bờ suối Nậm Pe | 23.9 | 2021-2025 | NSĐP |  |
|  | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống kè bảo vệ dân cư thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | thị trấn Mường Tè | Bảo vệ dân cư | 100 | 2021-2030 | NSTW |  |
| 11 | Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | xã Ka Lăng | Bảo vệ bờ sông biên giới | 98.8 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 12 | Kè chống sạt sở suối Pắc Pạ | Xã Vàng San | Chống sạt lở suối | 45 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 13 | Kè suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè | TT Mường Tè | Chống sạt lở suối | 7.8 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 14 | Kè chống sạt lở điểm trường mầm non bản Ló Mé | xã Tá Bạ | Bảo vệ trường học | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 15 | Kè chống sạt lở bản Mô Chi | xã Pa Ủ | Bảo vệ khu dân cư | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kè bảo vệ khu dân cư các bản: Lả Mường, Muông, Co Phày, Giao Thông, Nà Chằm, Mé, Pom Míu, Cang Mường, Mạ, Phiêng Cẩm A+B xã Mường Cang | xã Mường Cang | Bảo vệ khu dân cư | 3.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 17 | Kè suối bản Nà Phát xã Phúc Than | xã Phúc Than | Bảo vệ dân cư | 10 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 18 | Xây dựng kè chắn lũ bản Mùi 2 xã Khoen On | xã Khoen On | Chắn lũ | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kè chống xói lở vệ bờ suối khu vực hạ lưu mốc 68 (2) huyện Phong Thổ | xã Ma Li Pho | Bảo vệ bờ suối và mốc biên giới | 20 | 2021-2025 | NSĐP |  |
| 20 | Kè chống sạt lở bảo vẹ bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc số 72 (2) | Xã Sì Lở Lầu | Bảo vệ bờ suối và mốc biên giới | 25.94 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 21 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Chi Pú | xã Khổng Lào | Bảo vệ dân cư | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 22 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cáy | xã Hoang Thèn | Bảo vệ bản Nậm Cáy | 2 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 23 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Phiêng Đanh | xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 24 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Vàng Pheo | xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | 2.1 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 25 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Dền Sung | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 7 hộ dân bản Dền Sung | 2.5 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 26 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Sì Cha Chải | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 20 hộ dân bản Sì Cha Chải | 2 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 27 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Sân Bay | xã Sin Suối Hồ | Bảo vệ 9 hộ dân bản Sân Bay | 5 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 28 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Gia Khâu | xã Sì Lở Lầu | Bảo vệ 0,5 ha khu dân cư bản Gia Khâu | 10 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Xây dựng kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 30 | Xây kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 31 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | Xã Nậm Cha | Chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | 8 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 32 | Kè chống sạt lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ | Bảo vệ dân cư và đất nông nghiệp | 100 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 33 | Kè+rãnh thoát nước điểm tái định cư Nà Cuổi | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư khu Nà Cuổi | 3.5 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 34 | Kè+rãnh thoát nước điểm tái định cư Chăm Đanh xã Căn Co | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư Chăm Đanh | 7 | 2021-2025 | NSTW |  |
|  | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kè chống sạt lở bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng | xã Nậm Hàng | Kè bê tông, gia cố ốp mái đá hộc kế hợp trồng cỏ | 1.5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 36 | Kè chống sat lở khu dân cư bản Nậm Ô, xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | 30 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 37 | Kè chống sạt lở khu dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | 10 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 38 | Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | TT Nậm Nhùn | Bảo vệ khu dân cư và công trình công cộng | 83 | 2021-2025 | NSTW |  |
| 39 | Kè chống sạt lở BCH quân sự huyện Nậm Nhùn | huyện Nậm Nhùn | Bảo vệ công trình thuộc BCH quân sự huyện Nậm Nhùn | 20 | 2021-2025 | NSĐP |  |
|  | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Đường bờ kè Tổ dân phố 26 thị trấn Tân Uyên | thị trấn Tân Uyên | Bảo vệ dân cư kết hợp đường giao thông | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 41 | Bờ kè chắn lũ bản Chạm Cả và bản Nà Nọi | thị trấn Tân Uyên | Bảo vệ dân cư | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 42 | Bờ kè chắn lũ bản tại các bản Phiêng Xe , bản Phiêng Cum, bản Nà Nghè, bản Nà An | xã Mường Khoa | Bảo vệ dân cư | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 43 | Kè bảo vệ khu dân cư suối Lĩnh | xã Pắc Ta | Bảo vệ dân cư | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 44 | Kè chống sạt lở bản Pá Ngùa | xã Trung Đồng | Bảo vệ dân cư | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
|  | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kè chống sạt lở bàn San Thàng | xã San Thàng | Bảo vệ 75 hộ dân bản San Thàng | 15 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| II | Tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo thiên tai |  |  | 30 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai |  |  | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 2 | Xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất |  |  | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 3 | Lắp đặt trạm quan trắc mưa và hệ thống cảnh báo mưa lớn |  |  | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 4 | Quy hoạch khu dân cư vùng nguy cơ sạt lở |  |  | 5 | 2021-2025 | NSĐP+ Vốn khác |  |
| 5 | Hệ thống dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất |  |  | 10 | 2026-2030 | NSĐP+ Vốn khác |  |

Phụ lục 2: Danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2030

| TT | Danh mục dự án | Vị trí | Quy mô/công suất | Giá trị đầu tư (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện-hoàn thành | Nguồn vốn dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà máy cấp nước thị trấn Tân Uyên | huyện Tân Uyên | Công suất tăng thêm 3000 m3/ng.đ | 30 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 2 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Mường Than về thị trấn Than Uyên | huyện Than Uyên | Xây mới, công suất 1000 m3/ng.đ | 3 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 3 | Nhà máy nước thị trấn Phúc Than | huyện Than Uyên | Xây mới, công suất 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 4 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | huyện Tam Đường | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 5 | Nhà máy nước Nùng Nàng | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm m3/ng.đ | 8 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 6 | Nhà máy nước TP. Lai Châu | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm 16000 m3/ng.đ | 120 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 7 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước TP Lai Châu | TP. Lai Châu | Công suất tăng thêm m3/ng.đ | 80 | 2021-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 8 | Nhà máy nước thị trấn Phong Thổ | huyện Phong Thổ | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 9 | Nhà máy nướcc Ma Lù Thàng | huyện Phong Thổ | Xây mới, công suất 2000 m3/ng.đ | 30 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 10 | Nhà máy nước thị trấn Mường Tè | huyện Mường Tè | Công suất 2400 m3/ng.đ | 15 | 2021-2025 | NSĐP+XHH |  |
| 11 | Nhà máy nước thị trấn Sìn Hồ | huyện Sìn Hồ | Công suất tăng thêm 1000 m3/ng.đ | 15 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |
| 12 | Nhà máy nước Nậm Tăm | huyện Sìn Hồ | Xây mới, công suất 2000 m3/ng.đ | 30 | 2026-2030 | NSĐP+XHH |  |